SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

CZEŚĆ BUDOWLANA

TEMAT:  WYMIANA POSADZEK W SALACH LEKCYJNYCH I KORYTARZU NA WYKŁADZINĘ PCV W  PUBICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W KOZIENICACH

ADRES:					26-900 KOZIENICE, UL. NOWY ŚWIAT

INWESTOR:                       URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH UL.

PARKOWA 5, 26-900 KOZIENICE

# Specyfikacja Techniczna - ST

kod CPV 45 42 11 00 - 5

- WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wymianą posadzek na antypoślizgowe korytarzy w Publicznym Gimnazjum Nr 1 z salami lekcyjnymi przy ul. Nowy Świat 
w Kozienicach.

  - Zakres stosowania ST

Ustalenia niniejszej ST stanowią dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót posadzkarskich i obejmują:

- roboty przygotowawcze

- roboty podstawowe polegające na wykonaniu wylewki samopoziomującej i ułożenia wykładziny PCV

- roboty wykończeniowe

ST będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wymiany posadzek na antypoślizgowe korytarzy w Publicznym Gimnazjum Nr 1 z salami lekcyjnymi przy ul. Nowy Świat w Kozienicach.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przyjętym systemem realizacji robót.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze ST i poleceniami wynikającymi z nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIAŁY

Wykładzina PCV stosowana na korytarzach- typ wykładziny wg. EN 649 homogeniczna wykładzina podłogowa z winylu grubości 2mm wg EN 428, warstwa użytkowa 2mm wg EN 429, zabezpieczona fabrycznie poliuretanem PUR Reinforced, spawana termicznie, bezkierunkowa, anty poślizgowa DIN 51130 . grupa R9, klasa użytkowa wg. EN 685 przemysłowa: 43, trudnozapalna, odporna na ścieranie wg EN 660 grupa T (wg atestu ITB lub specyfikacji produktu), wgniecenie resztkowe wg EN 433 </=0,02mm, ciężar całkowity  wg EN 430 – 2690g/m2. Nie wymaga stosowania powłok ochronnych przez cały okres użytkowania. Trwałość kolorów wg. EN 20105-B02 – min 6.

Wykładzina PCV stosowana w salach lekcyjnych- typ wykładziny wg. EN 649 homogeniczna wykładzina podłogowa z winylu grubości 2mm wg EN 428, warstwa użytkowa 2mm wg EN 429, zabezpieczona fabrycznie poliuretanem PUR Reinforced, spawana termicznie, bezkierunkowa, anty poślizgowa DIN 51130 . grupa R9, klasa użytkowa wg. EN 685 przemysłowa: 43, trudnozapalna, odporna na ścieranie wg EN 660 </=0,15mm grupa P (wg atestu ITB lub specyfikacji produktu), wgniecenie resztkowe wg EN 433 </=0,03mm, ciężar całkowity  wg EN 430 – 3000g/m2. Nie wymaga stosowania powłok ochronnych przez cały okres użytkowania. Trwałość kolorów wg. EN 20105-B02 – min 6.

Wylewka samopoziomujaca- masa niwelująca, o bardzo dobrych właściwościach rozpływanych, o

wytrzymałości na ściskanie 20-24 N/mm2 oraz na zginanie 9 N/mm2.

Środek gruntujący - głęboko penetrujący , zgodny ze stosowanymi masami niwelującymi.

Środki naprawcze- zgodne ze stosowanymi masami niwelującymi.

Kleje - zalecane przez Producenta wykładziny, zgodne ze stosowanymi masami niwelującymi.

Akcesoria - listwy wyobląjące pod wykładzinę, zgodnie z zaleceniami Producenta.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy przewidują posiadanie

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez Producenta w taki dokument.

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inwestora (Inspektora

Nadzoru).

Za wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie uznaje się również

wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki

budowlanej. Wykaz taki zamieszczony jest w Dz. U. Nr 99 / 1998, póz. 637.

2.1. Składowanie materiałów

Zakupione materiały należy składać w sposób określony przez Producenta oraz zgodnie z warunkami

dopuszczającymi materiał do stosowania. Rolki wykładziny powinny być przechowywane w pozycji

pionowej, zabezpieczone przed upadkiem.

3. SPRZĘT

Przewiduje się stosowanie następującego sprzętu:

- samochody ciężarowe, skrzyniowe do 5 t

- samochody ciężarowe samowyładowcze do 5 t,

- agregat do układania wy lewki samopoziomującej,

- żuraw okienny,

- wiertarki, poziomice, szlifierki, wał do wykładziny.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i

warunków wykonywania robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystywania na

budowie.

4. TRANSPORT

Transport materiałów masowych odbywać się będzie samochodami ciężarowymi. Pozostałe materiały

dostarczane będą na plac budowy samochodami dostawczymi. Transport materiałów na miejsce ich

wbudowania odbywać się będzie ręcznie.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego ustali harmonogram prac uwzględniający specyfikę obiektu oraz wymagany termin

zakończenia robót. W ramach robót przygotowawczych należy;

- rozebrać istniejącą posadzkę z Płytek PVC,

- oczyścić podłoże

- skuć występujące nierówności

- naprawić wszystkie uszkodzenia, rysy

- oczyścić ścianę do wysokości cokolika tj 10 cm od posadzki

- wykonać dylatacje konstrukcyjne

5.2. Roboty podstawowe posadzkowe.

- zagruntować podłoże środkiem gruntującym

- wykonać - ułożyć wylewkę samopoziomującą

- przeszlifować wylewkę

- ustalić kompozycję kolorystyczną wykładziny

- wyznaczyć w skali l: l wszystkie linie łączeniowe

- przykleić wykładzinę do podłoża

Uwaga: Wykładzinę należy układać wzdłużnie - w pasach układania wykładziny.

Montaż wykładziny:

Wykładzina powinna być przechowywana w miejscu montażu w temperaturze min. 18-22°C. Rolki

wykładziny należy rozwinąć na 24 godziny przed montażem, by materiał pozbył się naprężeń i przyjął

temperaturę otoczenia.

Przyciąć wykładzinę zgodnie z kształtem pomieszczenia. Wszystkie fabryczne krawędzie powinny

być przycięte. Łączenia powinny przebiegać równolegle do linii budowlanych. Należy unikać łączeń

w wejściach. Wszystkie łączenia należy frezować na 2/3 grubości wykładziny a następnie spawać

sznurem. Po spawaniu ściąć nadmiar sznura po wystygnięciu. Przy wywijaniu wykładziny na ścianę

należy używać profili wyobleniowych. Do klejenia powierzchni pionowych należy używać klejów

kontaktowych. Wszystkie łączenia pionowe należy spawać.

Klej należy używać zgodnie z instrukcją Producenta. Należy go nakładać pacą ząbkowaną w kształcie

litery V, o wysokości ząbków 1,5 mm i rozstawie 5 mm. Klejenie i walcowanie musi się odbywać w

czasie wiązania kleju.

Po zakończeniu wszystkich robót podstawowych, należy wykonać roboty wykończeniowe i

uzupełniające tj.:

- zaspoinować silikonem górną krawędź wykładziny na ścianie

- oczyścić i zmyć wykładzinę, większe zabrudzenia doczyścić padami ściernymi Producenta

wykładziny,

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6. l. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dokonać rozpoznania mającego na celu:

- określenie sposobu prowadzenia robót,

- ustalenie harmonogramu robót,

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli każdego prowadzonego odcinka

robót z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie materiałów i elementów pod kontem ich zgodności z cechami podanymi w ST i

warunkami technicznymi podanymi przez Producenta,

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa przy wykonaniu robót,

- badanie ułożenia kolejnych warstw robót posadzkarskich pod względem zgodności z

warunkami technicznymi określonymi w aprobatach technicznych przyjętych systemów,

- badanie pod kątem zgodności osiągnięcia zakładanych elementów kompozycji i kolorystyki poszczególnych ścian,

- sprawdzenie uporządkowania i odbudowania otaczającego terenu po zakończeniu robót.

6.2.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- wilgotność podkładu cementowego nie może przekraczać 2,50 mierzona metodą CM

- maksymalna odchyłka od prostoliniowości powierzchni nie może przekraczać l mm na odcinku l m,

2 mm na odcinku 2 m.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości

wbudowanych malei iató\\. Jednostki obmiarowe poszczególnych rodzajów robót należy określić

zgodnie z przyjętymi katalogami wyceny.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki

pozytywne.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi temu podlegają czynności związane z przygotowaniem ścian i otworów elewacji, a

mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podłoża do układania warstw ocieplających,

- wykonanie warstw i elementów wzmacniających (siatki, kleje, kształtowniki)

Odbiór robót zanikających powinien być wykonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru

wpisem do dziennika budowy.

8.2. Obiór końcowy

Odbiorowi końcowemu podlega:

•

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (protokóły odbioru

robót zanikających, świadectwa i aprobaty techniczne realizowanych systemów i stosowanych

materiałów),

- sprawdzenie zgodności wykonywanych robót z warunkami technicznymi oraz wymaganiami Dostawców (Producentów) materiałów i systemów realizowanych prac.

Wyniki przeprowadzonych badań i sprawdzeń podczas odbioru powinny być ujęte w formie

protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór

techniczny inwestorski i autorski oraz członków komisji odbiorowej. Wyniki te należy uznać za

dokładne, jeżeli wszystkie w/w wymagania zostały spełnione.

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy

ocenić jego wpływ na stopień jakości robót i w zależności od tego określić konieczne dalsze

postępowanie.

*

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

Realizacja płatności odbywać się będzie w oparciu o wykonane jednostki obmiarowe robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych"

tom I - Budownictwo ogólne