TECZKA ZAWIERA:

- Opis techniczny

- Odpisy uzgodnień

- Część rysunkowa:

  - Orientacja

  - Plan zagospodarowania – rys nr D.1147.1

  - Profil podłużny - rys nr D.1147.2

  - Przekroje konstrukcyjne - rys nr D.1147.3

  - Przekroje poprzeczne do wyliczenia w-wy wyrównawczej – rys nr D.1147.4

3,6 Podłączenie wpustów W1 i W2. – rys nr D.1147.5

3.7 Podłączenie wpustów W3 i W4.-- rys nr D.1147.6

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego – wykonawczego remontu nawierzchni

ul. Piłsudskiego w Kozienicach [Dz. nr 2730/7,1267/1]

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomiędzy BP Energetyka a UMiG Kozienice

1.2 Podkład geodezyjny aktualny na 04.05.05

1.3 Warunki techniczne wydane przez Rejonowy Zakład Energetyczny Kozienice.

1.4 Opinia ZUDP w Kozienicach

1.5 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

2. DANE OGÓLNE

2.1 Lokalizacja, stan istniejący

Ulica Piłsudskiego łączy ul. Kochanowskiego z ul. Głowaczowską. Posiada ona znaczenie ulicy lokalnej. Teren wokół jest zagospodarowany i uzbrojony. Istniejące ulice i dojazdy posiadają nawierzchnię z asfaltobetonu i płyt drogowych betonowych. Jezdnia ulicy o szerokości 9m, zbudowana jest z płyt drogowych betonowych

gr. 15cm na podsypce piaskowej, a chodniki z płyt chodnikowych betonowych.

Ulica posiada oświetlenie i kanalizację deszczową.

2.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- Budowę nakładki (warstwy ścieralnej) z asfaltobetonu –4740m2

- Budowę warstwy wyrównawczej – 220m3

- Przebudowę włączenia ul. Szpitalnej – 19m2

- Budowa chodników z kostki betonowej brukowej 122m2.

3. PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY

W celu wyrównania istniejącej nawierzchni i zapewnienia spadków podłużnych

i poprzecznych przewidziano ułożenie warstwy ścieralnej gr. 5cm na warstwie wyrównawczej.

Niweletę ulicy zaprojektowano w sposób zapewniający spadki podłużne, poprzeczne i odpowiednią grubość nakładki. Lokalne nierówności należy wyrównać warstwą wyrównawczą.

Spadki podłużne dostosowano do lokalizacji wpustów kanalizacji deszczowej. Wynoszą one od 0.27 % do 2,4%. Spadki poprzeczne dwustronne 2%.

Nie wprowadzono zmian w geometrii ulicy. Istniejąca ulica posiada szerokość 9m.

Przy włączeniu ul. Cmentarnej przewidziano wyokrąglenie krawężnika łukiem kołowym o R=4m.

4. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Nawierzchnia jezdni:

- nakładka z asfaltobetonu grysowego o uziarnieniu 0/12.8mm spełniającego wymagania dla ruchu KR3 o gr. 5cm.

- warstwa wyrównawczą z asfaltobetonu grysowego o uziarnieniu 0/16mm  spełniającego wymagania dla ruchu KR3 grubości od 0 do 8.0 cm.

- do skropienia należy zastosować emulsję kationową lub asfalt upłynniony szybkoodparowalny w ilości na podbudowę 0,3-0,5 kg/m2, na warstwę wyrównawczą 0,2-0,5 kg/m2.

Przebudowa włączenia ul. Cmentarnej:

- warstwa ścieralna z asfaltobetonu grysowego o uziarnieniu 0/12.8mm spełniającego wymagania dla ruchu KR3 o gr. 5cm.

- podbudowa zasadnicza z masy mineralno-asfaltowej gr. 7cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

- warstwa odcinająca z piasku gr. 15cm

Przyjęto krawężniki typu ulicznego 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm. Ława betonowa z oporem z betonu B15. Przy przejściach dla pieszych przewidziano obniżenie istniejącego krawężnika do 2cm od poziomu jezdni.

Nawierzchnia chodników:

- kostka brukowa kolorowa gr. 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- obrzeża 30x8cm na podsypce z piasku

W celu zapewnienia odpowiedniej grubości warstwy ścieralnej [min 5cm] i prawidłowych spadków podłużnych należy miejscowo przebudować istniejącą nawierzchnię dostosowując ją do projektowanych rzędnych.

6. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

W celu dowiązania się do istniejących nawierzchni z asfaltobetonu przewidziano frezowanie107 m2 nawierzchni z asfaltobetonu. Przewidziano także rozebranie 7m2 chodników z płyt chodnikowych, 6m obrzeży oraz 18,5m krawężnika. Gruz z rozbiórki należy wywieźć.

7. ODWODNIENIE

Spadki podłużne i poprzeczne zapewniają odprowadzenie wód opadowych do wpustów istniejącej kanalizacji deszczowej. Przewidziano regulację pionową istniejących studzienek i wpustów kanalizacji deszczowej do projektowanych rzędnych jezdni. W celu poprawienia odwodnienia należy wybudować dodatkowo 4 wpusty typu ulicznego.

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne ograniczają się korytowania pod projektowany chodnik i poszerzenie ul. Cmentarnej. Nadmiar ziemi w ilości 22m3 należy wywieźć.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. ELŻBIETA ŚWIEBODA

9. INSTALACJA DODATKOWEGO ODWODNIENIA MODERNIZOWANEJ ULICY.

9.1 Zakres opracowania.

Projekt niniejszy został poprzedzony opracowaniem nowym ukształtowaniem nawierzchni ulicy oraz dróg dojazdowych. Z nowego opracowania dróg wynika lokalizacja dodatkowych wpustów ulicznych nr W1 – W4. Woda z projektowych wpustów zostanie odprowadzona do istniejącej kanalizacji deszczowej DN 800         w ul.Piłsudskiego.

9.2 Podczyszczanie ścieków deszczowych

Ścieki deszczowe podczyszczane będą :

- na osadnikach w każdym wpuście ulicznym

- kosz ażurowy podwieszony pod kratę żeliwną wpustu do zatrzymywania liści, odpadów drewna, puszek itp.

9.3 Opis szczegółowy.

Rurociągi odprowadzające wody deszczowe od wpustów ulicznych wykonać z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych łączonych na uszczelki gumowe.

Rurociągi układać na podsypce z piasku gr. 10cm ze spadkami pokazanymi na rysunku.

9.4 Wpusty uliczne .

Wpusty uliczne wykonać z kręgów betonowych Ф500mm z kratą żeliwną zamykaną. Każdy z wpustów posiadać będzie poniżej odpływu, osadnik na piasek i błoto o głębokości 1,0m. Na studzienkach wpustów zamontować pierścień odciążający oraz płytę nastudzienną o wymiarach zgodnych z zamontowanym pierścieniem odciążającym

Z wytycznych Ochrony Środowiska wynika, że wraz z wodami deszczowymi wpływać będą do wpustów zanieczyszczenia z terenu w postaci np. liście, papier, szkło, odpady drewniane, puszki itp. Projektuje się wyposażyć wpusty w osadnik ażurowy – kosz – do zatrzymywania powyższych zanieczyszczeń.

Producent : Zbigniew Suchocki

ul. Kolejowa 2 Wołomin

tel. /0-22/ 776-25-93

Wpusty i studzienki zabezpieczyć od zewnętrz Bitizolem R+2xP.

9.5. Regulacja wysokości istniejących wpustów i studzienek.

Na istniejących wpustach ulicznych i studzienkach rewizyjnych zamontować pierścień odciążający i płytę nastudzienną z  jednoczesną korektą wysokości włazu.

Istniejących studzienek kanalizacji deszczowej do regulacji – 14 sztuk

Istniejących studzienek kanalizacji sanitarnej do regulacji—11 sztuk.

Istniejące wpusty do regulacji – 16 sztuk.

9.6. Próba szczelności.

Rurociągi deszczowe poddać próbie szczelności na eksfiltrację wód do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału wg PN-92/B-10735.

9.7. Warunki wykonania.

- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych cz. II – instalacje sanitarne i przemysłowe;

- Instrukcja montażu rur PVC.

9.8. Roboty ziemne.

9.8.1. Wykopanie wykopów.

Wykopy pod kanał deszczowy wykonać zgodnie z wytyczoną trasą przez służby geodezyjne.

Zakłada się, że 50% robót ziemnych będzie wykonana mechanicznie a pozostałe ręcznie, a wydobytą ziemię składować wzdłuż wykopów.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane z projektowanym spadkiem.

9.8.2. Przygotowanie podłoża.

Dno podłoża oczyścić z kamieni, gruzu, korzeni i innych zanieczyszczeń.. Dno wykonać na podłożu z piasku zagęszczonego gr. 10-20cm.

9.8.3. Zasypanie wykopów i zagęszczenie gruntu.

Zasyp kanału w wykopie składa się z dwóch warstw :

- warstwy ochronnej o wys. 20-30cm nad rurą;

- warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp wykopu wykonać w trzech etapach :

I etap – wykonanie warstwy ochronnej rury kanału z wyłączeniem odcinków na złączach;

II etap – po próbie szczelności złącz, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń;

III etap – zasyp wykopu rodzimym gruntem, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.

Dla rurociągu pod drogami  zasypkę kanału zagęścić wg próby Proctora Js = 90%.

Nadmiar ziemi wywieźć.

10. UWAGI KOŃCOWE.

Całość robót wykonać zgodnie z przepisami BHP, plac robót ogrodzić taśmami ostrzegawczymi i tablicami „Głębokie wykopy”. Roboty na odcinkach o dużym uzbrojeniu podziemnym, wykonać pod nadzorem służb energetycznych gminy.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. ANDRZEJ NOWAKOWSKI

11. ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH.

Rejonowy Zakład Energetyczny Kozienice pismem  z dn. 14.01.05 zobowiązał inwestora do założenia brakujących odcinków rur ochronnych dwudzielnych po obydwu stronach jezdni ul. Piłsudskiego na dwa istniejące kable 15 kV (cztery odcinki) odgałęzienie do stacji transformatorowej „Głowaczewska Szkoła”.

Projektuje po obu stronach ulicy dokonać odkopania istniejących kabli i wykonania podkopu pod istniejącą jezdnią. Na odkopane kable założyć rurę ochronną dwudzielną Φ110. Zakładam ułożenie 4 odcinki po 2,5 m każdy. Rurę wyprowadzić na odległość 1 m poza krawężnik ulicy.

Przed przystąpieniem do pracy należy powiadomić służby eksploatacyjne Rejonowego Zakładu Energetycznego Kozienice.

OPRACOWAŁA:

mgr inż. DANUTA GRZYWACZ