PRZEDMIAR  ROBÓT

do projektu przebudowy mostu drewnianego na stalowy przepust dwuotworowy z blach falistych przez rz. Brzeźniczka (Krypianka) w km 8+550 w m. Janików zlokalizowanego w ciągu drogi Janików Folwark – Psary.

| Lp | Specyfikacja Techniczna | Rodzaj robót ( obliczenie ilości) | Jedno-stka | Ilość Jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie ( wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie 1. Wyznaczenie osi: a/ przepustu L = 2x14,00 =28,00 m b/ osie słupków barier drogowych L = 2x16,00 = 32,00 m c/ oś niwelety drogi nad przepustem L = 10,00 m d/ osie umocnienia dna rzeki L = 2x(2x4,00) = 2x8,00 = 16 m Razem: L = 28,00+32,00+10,00+16,00 = 86,00 m 2. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | km kpl. | 0,086 1 |
| 2 | D-01.02.03 | Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich 1. Rozebranie przyczółków istniejącego mostu wraz z wywiezieniem i utylizacją gruzu: a/ skrzydełka V = 4x(2,10x1,75x0,50)=4x1,84 = 7,36 m3 b/ korpusy przyczółków: V = 2x(5,50x0,75x1,75) = = 2x7,20 = 14,40 m3 Razem: V = 7,36+14,40 = 21,76 m3 | m3 | 21,76 |
| 3 | D-01.02.04 | Rozebranie elementów dróg 1. Rozebranie nawierzchni gruntowej stabilizowanej cementem gr. 10 cm na dojazdach, z odwiezieniem materiału z rozbiórki i utylizacją. F = 2x(4,50x3,50) = 2x15,75 = 31,50 m2 2. Rozebranie podbudowy tłuczniowej gr. 20 cm z odwiezieniem materiału z rozbiórki i utylizacją. F = 2x(4,50x3,50) = 2x15,75 = 31,50 m2 | m2 m2 | 31,50 31,50 |
| 4 | D-01.02.05 | Rozbiórka elementów mostu tymczasowego 1/ rozebranie pomostu drewnianego istniejącego mostu wraz odwiezieniem na odległość 10 km V = 4,94 m3 ( rys. nr 1 ) 2/ demontaż belek stalowych I PN 500 ustroju niosącego wraz z odwiezieniem na odległość 10 km 5 szt. belek dł. L = 4,02 m Masa G = 5x4,02x141= 2 834,10 kg = 2,834 t 3/ usunięcie z koryta rzeki pod mostem starych pali drewnianych fi. 25 cm wraz z odwiezieniem drewna na odl. 10 km szt.= 2x5=10 | m3 Mg szt. | 4,94 2,834 10 |
| 5 | D-02.01.02. | Rozkop istniejącej drogi 1. Rozebranie drogi nad projektowanym przepustem. V = 2x(0,5x2,00x2,00x12,00) = 2x24,00= 48,00 m3 2.Wykopy ręczne w gruntach nawodnionych – wykonanie koryta pod podłoże (pod podsypkę ) posadowienia przepustu grunt kat.III z odwiezieniem urobku. V = 0,35x6,35x13,97 = 31,05 m3 3. Wykopy ręczne w gruntach nawodnionych kat. III - pogłębienie dna rzeki na głębokość 0,25 m, na odcinkach po 4,00 m przed i za przepustem z odwiezieniem urobku. V = 2x[0,5(4,00+2,20)x0,25] = 2x0,78 = 1,56 m3 Razem V = 48,00+31,05+1,56 = 80,61 m3 | m3 | 80,61 |
| 6 | D-02.03.01 | Zasypanie wolnej przestrzeni nad przepustem wraz z uformowaniem skarp nasypowych: Wykonanie zagęszczonej podsypki z kruszywa naturalnego 0/32 mm 1. Podłoże zagęszczone pod konstrukcję przepustu - podsypka ułożona na geowłókninie g = 500 g/m2 V = 0,35x6,35x13,97 = 31,05 m3 2. Wykonanie zagęszczonej zasypki wokół konstrukcji przepustu: V = 0,5x(6,00+16,94)x1,79x 0,5(13,97+9,60) - 2x2,47x0,5x x(13,97+9,60) = 241,95-58,22 = 183,73 m3 Razem: V= 31,05+183,73 = 214,78 m3 3. Plantowanie skarp: a/ wlotu i wylotu przepustu F = 2x[0,5(6,70+16,94)x3,50] = 2x41,37 = 82,74 m2 b/ koryta rzeki: F = 4x( 2,00x4,00) = 4x8,00 = 32,00 m2 Razem: F = 82,74+32,00 = 114,74 m2 4. Ułożenie trzywarstwowej geomembrany nad przepustem F = 6,75x9,60= 64,80 m2 5. Ułożenie geowłókniny pod podsypką F = (6,00+2x0,80)x(13,97+2x0,80) = 118,34 m2 | m3 m2 m2 m2 | 214,78 114,74 64,80 118,34 |
| 7 | D-03.01.02 | Przepusty pod korona drogi – blachy falistej lub polietylenu Montaż dwuotworowego przepustu łukowo-kołowego HelCor 2x(2,10x1,45) m L = 2x13,97 = 27,94 m Zabezpieczenie dodatkowe emulsją kationowa zewnętrznych powierzchni stalowych przepustów: F = 2x( 13,97 x 7,10) = 2x99,19 = 198,38 m2 | m m2 | 27,94 198,38 |
| 8 | D-06.01.03 | Ścieki skarpowe: Wykonanie ścieku skarpowego na wylocie kolektora fi.300 mm L = 1,50 m | m | 1,50 |
| 9 | D-06.01.05 | Umocnienie dna koryta rzeki dyblami betonowymi lub narzutem kamiennym oraz skarp cieku płytami "EKO" 1/ Umocnienia dna rzeki dyblami betonowymi gr. 12 cm ułożonymi na geowłókninie g= 500 g/m2 F = 2x[0,5(4,00+2,20)] = 2x3,10 = 6,20 m2 2/ Umocnienie dna rzeki narzutem kamienny gr. 20 cm F = 1,50x2,20 = 3,30 m2 3/ Umocnienie skarp rzeki betonowymi płytami "EKO" 60x40x10 cm F = 0,80x(3,25+2,50+5,00+4,00) = 11,80 m2 | m2 m2 m2 | 6,20 3,30 11,80 |
| 10 | D-06.01.10 | Umocnienie skarp i stożków geomatami ( multimata) z włókien polimerowych F = 2x[0,5(6,70+16,94)x3,50]+ 4x[ 2,00x4,00]= 2x41,37+4x8,00 = 82,74+32,00 = 114,74 m2 | m2 | 114,74 |
| 11 | D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe 1/ Montaż barier ochronnych SP-04/2 L = 2x 16,00 = 32,00 m Fundamenty 50x50x50 cm, słupków bariery ochronnej z betonu zbrojonego B 20 w deskowaniu szt = 2x2 = 4 - beton B 20 V = 4x[0,50x0,50x0,50] = 4x0,125 = 0,50 m3 - stal zbrojeniowa żebrowana fi. 12 G = 25,00 kg - kotwy pętlicowe ze stali fi. 20 mm G = 4x[2x0,80x2,47]= = 4x3,95=15,80 kg Razem stal G = 25,00+15,80 = 40,80 kg Oporęczowanie barier nad przepustem: - pochwyt z rur 60/4 mm G = 107,16 kg - wsporniki pochwytu płaskownik # 10x60 mm G = 28,97 kg Razem oporęczowanie: G = 136,23 kg | m | 32,00 |
| 12 13 | D-08.01.01 D-08.03.01 | Krawężniki betonowe 1/ Ustawienie w strefie poboczy krawężników betonowych 20/30 na ławie betonowej L = 2x9,00 = 18,00 m 2/ Ustawienie na podsypce piaskowej krawężników betonowych 20/30 cm na umocnieniu dna rzeki na wylocie przepustu L = 2,20 m Obrzeża betonowe: Ustawienie obrzeży betonowych 8/30 cm w obrębie ścieku skar- powego L = 1,00+2x1,50 = 4,00 m | m m m | 18,00 2,20 4,00 |
| 14 | M-11.02.01.02 | Ręczne wbicie w grunt palisady drewnianej Palisada z kołków fi. 8 cm dł. 110 cm – początku i na końcu umocnienia dna i skarp rowu L = 2x4,00+7,00 = 15,00 m | m | 15,00 |
| 15 | M-20.02.06 | Drobne elementy drogowo-mostowe, umocnienie gruntu lub cieku walcami lub materacami gabionowymi: 1. Ułożenie trapezowych materaców gabionowych: szer. dolna a = 20 cm wys. h = 20 cm szer. górna b=60 cm ( F = 0,5(0,20+0,60) x 0,20 = 0,08 m2 ) Długość: L = 2x[10,00+2x4,50+2x3,75+2x7,50] = = 2x41,50= 83,00 m | m | 83,00 |
| Technologiczne roboty towarzyszące |  |  | x | x |
| 16 | D-02.03.01 | ### Wykonanie nasypów: Wykonanie i rozebranie nasypu tymczasowej grobli piętrzącej wodę przed mostem - dla umożliwienia wykonania montażu części przelotowej przepustu stalowego: - długość grobli o wysokości 1,00 m L = 2x7,00 = 14,00 m - powierzchnia przekroju grobli: F = 0,50x( 3,00+1,00)x1,00 = 2,00 m2 V = 14,00x2,00 = 28,00 m3 | m3 | 28,00 |
| 17 | D-03.02.01 | ### Kanalizacja deszczowa: Wykonanie i rozebranie tymczasowego kolektora o średnicy fi. 50 cm , dla przepuszczenia spiętrzonej wody przed mostem - poniżej mostu dla umożliwienia wykonania montażu części przelotowej projektowanego przepustu stalowego. - długość kolektora: L = 2,00+3,00+14,00+3,00+2,00 = 28,00 m | m | 28,00 |
| 18 | M-14.01.10 | ### Tymczasowe kładki dla pieszych wykonane z drewna Wykonanie i rozebranie tymczasowej kładki z drewna - na czas robót - szerokość kładki ( w świetle poręczy ) B = 1,50 m - długość kładki L = 7,00 m - powierzchnia kładki F = 1,50x7,00 = 10,50 m2 ### Objętość drewna V = 10,50x0,15 =1,58 m3 | m3 | 1,58 |
| ### ROBOTY DROGOWE |  |  | x | x |
| 19 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Wykonanie podbudowy gr. 30 cm - długość podbudowy L = 10,44 - szerokość podbudowy B = 6,00 m ### Powierzchnia F = 10,44x6,00 = 62,64 m2 | m2 | 62,64 |
| 20 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego 1.Warstwa wiążąca gr. 5 cm dla ruchu KR4 F = 10,94x5,50 = 60,17 m2 2. Warstwa ścieralna gr. 4 cm dla ruchu KR4 F = 10,94x5,50 = 60,17 m2 | m2 m2 | 60,17 60,17 |

KOSZTORYS  OFERTOWY

do projektu przebudowy mostu drewnianego na stalowy przepust dwuotworowy z blach falistych przez rz. Brzeźniczka (Krypianka) w km 8+550 w m. Janików zlokalizowanego w ciągu drogi Janików Folwark – Psary.

| Lp | Nr SST | Opis | jm | ilość | cena jedn. | wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie ( wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie 1. Wyznaczenie osi drogi i przepustu 2. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | km kpl. | 0,086 1 |  |  |
| 2 | D-01.02.03 | Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich Rozebranie żelbetonowych przyczółków istniejącego mostu z odwiezieniem gruzu i utylizacją | m3 | 21,76 |  |  |
| 3 | D-01.02.04 | Rozebranie elementów dróg 1. Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm z odwiezieniem i utylizacją destruktu asfaltowego 2. Rozebranie podbudowy gr. 20 cm z odwiezieniem materiału z rozbiórki | m2 m2 | 31,50 31,50 |  |  |
| 4 | D-01.02.05 | Rozebranie elementów mostu tymczasowego 1.Rozebranie pomostu drewnianego wraz z odwiezie- niem drewna 2. Demontaż belek stalowych I PN 500 wraz z ich odwiezieniem 3. usunięcie z pod mostu starych pali drewnianych fi. 25 cm | m3 Mg szt. | 4,94 2,834 10 |  |  |
| 5 | D-02.01.02 | Rozkop istniejącej drogi Rozebranie drogi nad projektowanym przepustem: wykonanie koryta pod podłoże (pod podsypkę ), pogłębienie dna rzeki na głębokość 0,25 m, | m3 | 80,61 |  |  |
| 6 | D-02.03.01 | Zasypanie wolnej przestrzeni nad przepustem wraz z uformowaniem skarp nasypowych: Wykonanie zagęszczonej podsypki z kruszywa naturalnego 0/32 mm 1. Podłoże zagęszczone pod konstrukcję przepustu – podsypka, wykonanie zagęszczonej zasypki wokół konstrukcji przepustu: 2. Plantowanie skarp nasypu i koryta rzeki 3. Ułożenie geomembrany nad przepustem 4. Ułożenie geowłókniny pod podsypką | m3 m2 m2 m2 | 214,78 114,74 64,80 118,34 |  |  |
| 7 | D-03.01.02 | Przepusty pod korona drogi – blachy falistej 1. Montaż dwuotworowego przepustu łukowo- kołowego HelCor PA 2 x (2,10x1,45) L =2x13,97 m 2. Dodatkowe zabezpieczenie emulsją katuonową zewnętrznej powierzchni przepustu | m m2 | 27,94 198,38 |  |  |
| 8 | D-06.01.03 | Ścieki skarpowe Wykonanie ścieków skarpowych korytkowych | m | 1,50 |  |  |
| 9 | D06.01.05 | Umocnienie dna koryta rzeki dyblami betonowymi lub narzutem kamiennym 1. Umocnienie dna rzeki dyblami betonowymi gr. 12 cm ułożonymi na geowłókninie g=500 g/m2 2. Umocnienie dna rzeki narzutem kamiennym gr 20 cm ułożonym na geowłókninie g = 500 g/m2 3/ Umocnienie skarp płytami EKO 60x40x10 cm | m2 m2 m2 | 6,20 3,30 11,80 |  |  |
| 10 | D-06.01.10 | Umocnienie skarp i stożków geomatami( multimata) z włókien polimerowych | m2 | 114,74 |  |  |
| 11 | D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe: Montaż barier ochronnych stalowych SP-04/D/2 wraz z pochwytem z rur fi. 60/4 mm i fundamentami pod cztery słupki krótkie | m | 32,00 |  |  |
| 12 13 | D-08.01.01 D-08.01.03 | Krawężniki betonowe: 1. Ustawienie krawężników 20x30 cm na ławie bet. 2. Ustawienie krawężników 20x30 cm na podsypce piaskowej Obrzeża betonowe: Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm | m m m | 18,00 2,20 4,00 |  |  |
| 14 | M-11.02.01.02 | Ręczne wbicie w grunt palisady drewnianej Palisada z kołków fi. 8 cm dł. 110 cm – początku i na końcu umocnienia dna i skarp rzeki | m | 15,00 |  |  |
| 15 | M-20.02.06 | Drobne elementy drogowo-mostowe, umocnienie gruntu lub cieku walcami lub materacami gabionowymi: 1. Ułożenie trapezowych materaców gabionowych gr. 20 cm | m | 83,00 |  |  |
| Technologiczne roboty towarzyszące |  |  |  |  |  |  |
| 16 | D-02.03.01 | ### Wykonanie nasypów: Wykonanie i rozebranie nasypu tymczasowej grobli piętrzącej wodę przed mostem - dla umożliwienia wykonania montażu części przelotowej przepustu stalowego: | m3 | 28,00 |  |  |
| 17 | D-03.02.01 | ### Kanalizacja deszczowa: Wykonanie i rozebranie tymczasowego kolektora o średnicy fi. 50 cm , dla przepuszczenia spiętrzonej wody przed mostem - poniżej mostu dla umożliwienia wykonania montażu części przelotowej projektowanego przepustu stalowego. | m | 28,00 |  |  |
| 18 | M-14.01.10 | ### Tymczasowe kładki dla pieszych wykonane z drewna Wykonanie i rozebranie tymczasowej kładki z drewna - na czas robót | m3 | 1,58 |  |  |
| Razem wartość netto |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 22 % |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |
| ROBOTY DROGOWE |  |  |  |  | x | x |
| 19 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Wykonanie podbudowy gr. 30 cm | m2 | 62,64 |  |  |
| 20 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego 1.Warstwa wiążąca gr. 5 cm dla ruchu KR4 2. Warstwa ścieralna gr. 4 cm dla ruchu KR4 | m2 m2 | 60,17 60,17 |  |  |
| Ogółem wartość netto |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 22 % |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |