Załącznik Nr 6

Minimalne wymagania techniczne

Proszę o uzupełnienie pustej kolumny.

- Komputer typu laptop szt.2

|  | Minimalne wymagania parametrów technicznych | spełnia/nie spełnia* |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| Ekran | Matryca 17” TFT matowa z podświetleniem LED, Rozdzielczość min 1920 x 1200). Ekran o szerokim kącie widzenia, z powłoką antyrefleksyjną |  |
| Kamera | Zintegrowana z obudową kamerka 2.0MP wraz z dedykowanym oprogramowaniem do odczytywania wizytówek |  |
| Obudowa | Obudowa z dodatkiem stopów magnezu., metalowa o wzmocnionej konstrukcji, przystosowana do pracy w trudnych warunkach, Konstrukcja laptopa „business- rugged”, według normy Mil-Std-810G tj. taka, ktora zaliczyla (co najmniej) nastepujace testy z wynikiem pozytywnym: Test Metoda testowania Wilgotność Metoda 507.4 wzmożona Piasek i pył Metoda 510.4 procedura 1 Wibracje Metoda 514.5 procedura 1 Uderzenia Metoda 516.5 procedura 1 Upadek z wys.30” Metoda 516.5 procedura 1 Temperatura Metoda 501.4 procedura 1 i 2Wysokość Metoda 500.4 procedura 1 i 2 Matryca zabezpieczona przed działaniem zgniatających sił zewnętrznych na całej jej powierzchni. |  |
| Procesor | Procesor Intel® Core™ i7-740QM (1,73 GHz, 6 MB pamięci podręcznej L3), Obsługa technologii Intel® Centrino® 2 z vPro™. lub lepszy według testów SiSoftSandra Lite 2010 |  |
| Pamięć RAM | Minimum 8 GB pamięci DDR3 SDRAM 1333 MHz |  |
| Dysk twardy | Min. 500GB SATA II/7200 wyposażony w system bezpieczeństwa zapobiegający uszkodzeniu dysku poprzez parkowanie głowicy dysku w sytuacjach zagrożenia oraz system tłumienia (absorbowania) drgań |  |
| Karta graficzna | Karta grafiki z min. 1GB własnej pamięci wideo GDDR3, ze sprzętowym wsparciem dla DX 10.1 i OpenGL 3.1(nie zintegrowana) |  |
| Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa Hight Definition zgodna z Sound Blaster, AC97 |  |
|  | Wbudowane głośniki oraz mikrofon stereo |  |
| Porty/złącza* | Zintegrowane: 1x Express Card slot, 1x VGA 1 x Display Port, 2x USB 2.0, 2x USB3.0, 1 x eSata, RJ 11, RJ45, 1x audio in, 1x audio out, Firewire (IEEE1394) |  |
|  | złącze typu Kensington Slot |  |
| Wbudowane karty sieciowe | Ethernet 10/100/1000 |  |
|  | Intel WiFi (802.11 a/b/g/n) |  |
|  | Bluetooth V2.1 |  |
| Klawiatura | Klawiatura odporna na zalanie- układ US –QWERTY z klawiszami numerycznymi, integrowane podświetlenie klawiatury |  |
|  | Touchpad oraz TrackPoint\Poinstick |  |
| Napęd optyczny | Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe |  |
| Bateria\Zasialnie | Bateria Li-Ion zapewniająca pracę minimum przez 5 godzin, z możliwością instalacji drugiej dodatkowej baterii podłączanej bezpośrednio do notebook-a zasilacz zewnętrzny 110-240 V, |  |
| System operacyjny Oprogramowanie dodatkowe | Microsoft Windows 7 Professional 32 PL z opcją downgrade’u do Windows XP 1. Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym i dyskach zewnętrznych np.CD-ROM oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji; 2.Oprogramowanie diagnostyczne umożliwiające wykrywanie usterek z wyprzedzeniem. |  |
| Zarządzanie bezpieczeństwo |  |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat zgodności z systemem Microsoft Windows Deklaracja CE Certyfikat potwierdzający ze oferowana konstrukcja jest business-rugged zgodnie z Mil-Std-810F tzn. Testy : Test Metoda testowania Wilgotność Metoda 507.4 wzmożona Piasek i pył Metoda 510.4 procedura 1 Wibracje Metoda 514.5 procedura 1 Uderzenia Metoda 516.5 procedura 1 Upadek z wys.30” Metoda 516.5 procedura 1 Temperatura Metoda 501.4 procedura 1 i 2Wysokość Metoda 500.4 procedura 1 i 2 Zakonczone wynikiem pozytywnym. |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy na notebook, 36 miesięcy na baterię |  |
| Waga | Waga: Nie większa niż 3,57 kg |  |

- Komputer typu laptop szt.2

|  | Minimalne wymagania parametrów technicznych | spełnia/nie spełnia* |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| Ekran | Matryca 17.3” HD+ matowa (AntiGlare) z podświetleniem LED, obudowa wyświetlacza o podniesionej wytrzymałości, metalowa, ze stalowymi zawiasami, Rozdzielczość min 1600 x 900. |  |
| Kamera | Zintegrowana z obudową kamerka 2.0MP wraz z dedykowanym oprogramowaniem |  |
| Procesor | 1 procesor dwurdzeniowy zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych taktowany zegarem minimum 2,26 GHz, posiadający pamięć drugiego poziomu 3MB, cache L2 z technologią Turbo Boost lub procesor o równoważnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. |  |
| Pamięć RAM | 2 GB DDR3 1333MHz (w jednym module) z możliwością rozbudowy do 8 GB; |  |
| Dysk twardy | Min. 250 GB SATA/7200 wyposażony w system bezpieczeństwa zapobiegający uszkodzeniu dysku poprzez parkowanie głowicy dysku w sytuacjach zagrożenia oraz system tłumienia (absorbowania) drgań |  |
| Karta graficzna | Karta grafiki z min. 512MB własnej pamięci wideo, ze sprzętowym wsparciem dla DX 10.1 |  |
| Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa Hight Definition zgodna z Sound Blaster, AC97 |  |
|  | Głośniki stereo wbudowane, wbudowany mikrofon |  |
| Porty/złącza* | Zintegrowane: 1x ExpressCard/34 slot, 1x VGA 1 x HDMI, 3x USB 2.0, 1 x eSATA/USB2.0 Combo, RJ 11, RJ45, 1x audio in, 1x audio out, zintegrowany Card Reader (SD, MMC, Memory Stick, xD) |  |
|  | złącze typu Kensington Slot |  |
| Wbudowane karty sieciowe | Ethernet 10/100/1000 |  |
|  | Intel WiFi (802.11 a/b/g/n) |  |
|  | Bluetooth v2.1 |  |
|  | Modem HSDPA 7.2Mbs z wbudowanym odbiornikiem GPS |  |
| Klawiatura | Klawiatura odporna na zalanie- układ US –QWERTY z klawiaturą numeryczną |  |
|  | Touchpad z wydzielonym scroll’em |  |
| Napęd optyczny | DVD+/-RW Dual Dual Layer |  |
| Bateria\Zasialnie | Bateria Li-Ion zapewniająca pracę minimum przez 6 godziny, zasilacz zewnętrzny 110-240 V |  |
| System operacyjny Oprogramowanie dodatkowe | Microsoft Windows 7 Professional 32 PL z opcją downgrade’u do Windows XP 1. Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym i dyskach zewnętrznych np.CD-ROM oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji; 2.Oprogramowanie diagnostyczne umożliwiające wykrywanie usterek z wyprzedzeniem. |  |
| Zarządzanie |  |  |
| Bezpieczeństwo |  |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat zgodności z systemem Microsoft Windows Deklaracja CE EnergyStar®, EPEAT® Gold |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy na notebooka i na baterię |  |
| Waga | Nie większa niż 3.1 kg z baterią |  |

- Komputer typu laptop szt. 4

|  | Minimalne wymagania parametrów technicznych | spełnia/nie spełnia* |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| Ekran | Matryca 15.6” HD matowa (AntiGlare) z podświetleniem LED, obudowa wyświetlacza o podniesionej wytrzymałości, metalowa, ze stalowymi zawiasami, Rozdzielczość min 1366 x 768. |  |
| Kamera | Zintegrowana z obudową kamerka 2.0MP wraz z dedykowanym oprogramowaniem |  |
| Procesor | 1 procesor dwurdzeniowy zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych taktowany zegarem minimum 2,26 GHz, posiadający pamięć drugiego poziomu 2MB, cache L2 z technologią Turbo Boost lub procesor o równoważnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. |  |
| Pamięć RAM | 4 GB DDR3 1333MHz (w jednym module) z możliwością rozbudowy do 8 GB; |  |
| Dysk twardy | Min. 500 GB SATA/7200 wyposażony w system bezpieczeństwa zapobiegający uszkodzeniu dysku poprzez parkowanie głowicy dysku w sytuacjach zagrożenia oraz system tłumienia (absorbowania) drgań |  |
| Karta graficzna | Karta grafiki z min. 512MB własnej pamięci wideo, ze sprzętowym wsparciem dla DX 10.1 |  |
| Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa Hight Definition zgodna z Sound Blaster, AC97 |  |
|  | Głośniki stereo wbudowane, wbudowany mikrofon |  |
| Porty/złącza* | Zintegrowane: 1x ExpressCard/34 slot, 1x VGA 1 x HDMI, 3x USB 2.0, 1 x eSATA/USB2.0 Combo, RJ 11, RJ45, 1x audio in, 1x audio out, zintegrowany Card Reader (SD, MMC, Memory Stick, xD) |  |
|  | złącze typu Kensington Slot |  |
| Wbudowane karty sieciowe | Ethernet 10/100/1000 |  |
|  | Broadcom 802.11b/g/n |  |
|  | Bluetooth v2.1 |  |
|  | Modem HSDPA 7.2Mbs z wbudowanym odbiornikiem GPS |  |
| Klawiatura | Klawiatura odporna na zalanie- układ US –QWERTY z klawiaturą numeryczną |  |
|  | Touchpad z wydzielonym scroll’em |  |
| Napęd optyczny | DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe |  |
| Bateria\Zasialnie | Bateria Li-Ion zapewniająca pracę minimum przez 4 godziny, zasilacz zewnętrzny 110-240 V |  |
| System operacyjny Oprogramowanie dodatkowe | Microsoft Windows 7 Professional 32 PL z opcją downgrade’u do Windows XP |  |
|  | 1. Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym i dyskach zewnętrznych np.CD-ROM oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji; 2.Oprogramowanie diagnostyczne umożliwiające wykrywanie usterek z wyprzedzeniem. |  |
| Zarządzanie |  |  |
| Bezpieczeństwo |  |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat zgodności z systemem Microsoft Windows Deklaracja CE EnergyStar®, EPEAT® Gold |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy na notebooka i na baterię |  |
| Waga | Nie większa niż 2,39 kg z baterią |  |

- Zestaw komputerowy  szt.10

|  | Minimalne wymagania parametrów technicznych | spełnia/nie spełnia* |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| Procesor | Procesor klasy x86 posiadający dwa rdzenie, z których każdy posiada osobny komplet jednostek wykonawczych, o częstotliwości pracy zegara 3GHz, pamięć cache 2MB L2 |  |
| Chipset | Producenta procesora |  |
| Pamięć | 2048 MB (DDR3 SDRAM 1333MHz) w dwóch modułach. Dwa wolne sloty umożliwiające rozbudowę do 8GB |  |
| Płyta główna | Producenta komputera, opatrzona trwałym jego Logo z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę komputera i jego numer seryjny Wyposażona w złącza: 1 x PCI-Express x 16, 3 x PCI-Express x 1 |  |
| Dysk twardy | 320GB SATA II 7200rpm kompatybilny z technologią SMART IV i NCQ |  |
| Obudowa | Obudowa typu Tower, metalowa, umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie. Możliwość zainstalowania dwóch napędów zewnętrznych 5.25” oraz jednego zewnętrznego i dwóch wewnętrznych napędów 3.5” |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną ze współdzieloną pamięcią zgodna ze standardem DIRECTX 10.0, |  |
| Karta muzyczna Karta sieciowa | Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition(HD) Audio, wbudowany głośnik wewnątrz obudowy |  |
|  | Zintegrowana 10/100, WakeOnLan. |  |
| Napęd fdd Napęd optyczny | Brak |  |
|  | Umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD |  |
| Zintegrowane złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy | 6 x USB 2.0 (w tym 2 z przodu obudowy), 1 x VGA 1 x DVI 1 x RJ45, 1 x wejście audio 1 x wyjście audio 5.1, 1 x wejście mikrofonowe 1 x SPDIF |  |
| Klawiatura Mysz | Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa podłączana przez port USB |  |
|  | Przewodowa dwu przyciskowa mysz z rolką podłączana do portu USB |  |
| Zasilacz | Zasilacz min.300W PFC umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń |  |
| System operacyjny Oprogramowanie dodatkowe | Windows XP Professional PL lub Windows Vista/Windows 7 z możliwością dokonania downgrade do Windows XP Professional PL OEM |  |
| Bezpieczeństwo | 1.BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „user”, - ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), - możliwość wyłączenia w BIOS-ie karty LAN; - możliwość wyłączenia w BIOS-ie karty Audio - kontrola sekwencji boot-ącej; - start systemu z urządzenia USB 2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington |  |
| Głośność | Maksymalnie 28 dB z pozycji operatora w trybie „Idle”, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta |  |
| Certyfikaty i standardy | potwierdzające przyznane certyfikaty: Windows XP, znak bezpieczeństwa „CE”, ISO 9001: 2000 producenta komputera, Komputer musi być zaprojektowany i wyprodukowany w całości przez jednego producenta, elementy komputera muszą być przez niego sygnowane (opatrzone jego numerem katalogowym); |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy |  |

- Monitor do zestawu komputerowego szt. 10

|  | Minimalne wymagania parametrów technicznych | spełnia/nie spełnia* |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| Rozmiar wyświetlacza (przekątna) | 50,8 cm (20") |  |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1600 x 900 |  |
| Jasność (typowa) | 250 cd/m² |  |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 |  |
| Kąt widzenia wyświetlacza | 170° w poziomie; 160° w pionie |  |
| Sygnał wejściowy | 1 port VGA; 1 port DVI-D |  |
| Multimedia | Wbudowane aktywne głośniki (2 x 1 W na kanał) z regulacją głośności z przodu |  |
| Kolor produktu | Czarny |  |
| Zakres przechyłu | Pochylenie: od -5 do 15 stopni |  |
| wyświetlacza |  |  |
| Funkcje wyświetlacza | Antystatyczny; Antyodblaskowy |  |
| Porty | 1 port VGA 1 port DVI-D |  |
| Zabezpieczenia fizyczne | Miejsce na blokadę Kensington |  |
| Porty | 1 port VGA; 1 port DVI-D |  |
| Wymiary i waga |  |  |
| Waga produktu | 4,10 kg z podstawą |  |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 47,8 x 7,1 x 30,5 cm |  |
| Wymiary produktu z podstawą (szer. x głęb. x wys.) | 47,8 x 18,0 x 37,1 cm |  |
| Wymagania dotyczące zasilania i eksploatacji |  |  |
| Zasilanie | 90–264 V, 45–63 Hz |  |
| Zużycie energii | Maks. 37 W, typowo 35 W |  |
| Pobór mocy (tryb gotowości) | <1 W |  |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | od 5° do 35°C |  |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | Wilgotność wzgl. 20–80% |  |
| Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej | Certyfikat ENERGY STAR® |  |
| W zestawie |  |  |
| Gwarancja | Roczna gwarancja z naprawą w punkcie serwisowym w niektórych krajach z odbiorem i zwrotem do klienta (dostępne są rozszerzenia gwarancji sprzedawane oddzielnie), roczna gwarancja na akumulator podstawowy |  |
| Zawartość opakowania | Kabel |  |

- UPS do zestawu komputerowego szt. 10

|  | Minimalne wymagania parametrów technicznych | spełnia/nie spełnia* |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| Moc pozorna | 700 VA |  |
| Moc rzeczywista | 405 Wat |  |
| Architektura UPSa | off-line (standby) |  |
| Maks. czas przełączenia na baterię | 8 ms |  |
| Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania | 4 x PL (10A) |  |
| Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową | 4 x PL (10A) |  |
| Typ gniazda wejściowego | kabel z wtykiem PL (10A) |  |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | 3,9 min |  |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | 15,1 min |  |
| Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 180-266 V |  |
| Zimny start | Tak |  |
| Porty komunikacji | USB |  |
| Port zabezpieczający linie danych | RJ45 - linia modemowa/faxowa, DSL, 10/100BaseTX |  |
| Diody sygnalizacyjne | • praca z sieci zasilającej |  |
|  | • praca z baterii |  |
| Alarmy dźwiękowe | • praca z baterii |  |
|  | • znaczne wyczerpanie baterii |  |
|  | • przeciążenie UPSa |  |
| Typ obudowy | Desktop |  |
| Dołączone oprogramowanie | PowerChute Personal Edition |  |
| GWARANCJA | 2 lata |  |

- Listwa zasilająca do zestawu komputerowego szt.10

|  | Minimalne wymagania parametrów technicznych | spełnia/nie spełnia* |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego | 25 ns |  |
| Częstotliwość znamionowa | 50 Hz |  |
| Napięcie znamionowe | 230 V |  |
| Ilość gniazd sieciowych | 5 szt. |  |
| Typ gniazd sieciowych | Standard polski |  |
| Długość kabla | 1,5 m |  |
| Maks. prąd wyładowczy | 6000 A |  |
| System ochrony przeciwporażeniowej | 2P+Z |  |
| Bezpieczniki | 2 x WTA 10 A/250 |  |
| Rodzaj materiału obudowy | Tworzywo sztuczne nieprzewodzące, uniepalnione. |  |
| Kolor obudowy | czarny |  |
| Prąd znamionowy obciążenia | 10 A |  |
| Możliwość mocowania do podłoża | Tak |  |

- Drukarka laserowa szt.6

|  | Minimalne wymagania parametrów technicznych | spełnia/nie spełnia* |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| Informacje podstawowe | Obszar zastosowań • biurowy • domowy Druk w kolorze Nie Maks. rozmiar nośnika A4 Rozdzielczość w pionie (mono) 600 dpi Rozdzielczość w poziomie (mono) 600 dpi Maksymalna szybkość druku (mono) 18 str./min. Wydajność 5000 str./mies. |  |
| Obsługa papieru / nośniki | Pojemność podajników papieru 150 szt. Zainstalowane podajniki papieru Podajnik na 150 arkuszy Maks. pojemność podajników papieru 150 szt. Pojemność tac odbiorczych papieru 100 szt. Zainstalowane tace odbiorcze papieru Tacka odbiorcza na 100 arkuszy (wydrukiem do dołu) Maks. pojemność tac odbiorczych papieru 100 szt. Automatyczny dupleks Nie Obsługa papieru - pozostałe zainstalowane opcje dupleks ręczny Gramatura papieru 60-163 g/m2 |  |
| Procesor | Prędkość procesora 266 MHz |  |
| Pamięć | Zainstalowana pamięć 2 MB |  |
| Interfejsy / Komunikacja | USB 2.0 1 szt. PictBridge Nie Bezprzewodowa karta sieciowa Nie Bluetooth Nie |  |
| Pozostałe informacje | Kabel PC Nie Obsługiwane systemy operacyjne • Microsoft Windows 2003 Server • Microsoft Windows 2008 Server • Microsoft Windows XP • Microsoft Windows Vista • Microsoft Windows 7 • Mac OS Xv10.4.0 lub nowszy Szerokość 349 mm Głębokość 238 mm Wysokość 196 mm Masa netto 5,2 kg |  |

- Urządzenie wielofunkcyjne szt. 2

|  | Minimalne wymagania parametrów technicznych | spełnia/nie spełnia* |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| Podstawowe funkcje urządzenia | • drukarka • Kopiarka • Skaner • Faks |  |
| Technologia druku | laserowa |  |
| Maks. rozmiar nośnika | A4 |  |
| Maksymalna szybkość druku (mono) | 18 str./min |  |
| Druk w kolorze | Nie |  |
| Zainstalowana pamięć | 64 MB |  |
| Prędkość procesora | 400 MHz |  |
| Maksymalna wielkość pamięci | 64 MB |  |
| Wydajność | 8000 str./mies. |  |
| Rozdzielczość w poziomie (mono) | 600 dpi |  |
| Rozdzielczość w pionie (mono) | 600 dpi |  |
| Pojemność podajnika dokumentów | 35 szt. |  |
| Obsługiwane nośniki | • papier A4 • koperty |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne | --- dokładne informacje na stronie producenta --- |  |
| Typ skanera | płaski |  |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |  |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | interpolowana - 19200 dpi |  |
| Złącze zewnętrzne | • USB 2.0 • 1x RJ-45 (FastEthernet 10/100) |  |
| Zainstalowane opcje | • Podajnik na 150 arkuszy • ADF (automatyczny podajnik dokumentów) Pojemność :35 arkuszy |  |
| Szybkość wysyłania danych (Upstream) | 33,6 kB/s |  |
| Szerokość | 435 mm |  |
| Głębokość | 265 mm |  |
| Wysokość | 306 mm |  |
| Masa netto | 8,9 kg |  |

- Drukarka laserowa LAN szt.1

|  | Minimalne wymagania parametrów technicznych | spełnia/nie spełnia* |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| Obszar zastosowań | biurowy |  |
| Obsługiwane języki drukarek | • HP PCL 5c |  |
|  | • HP PCL 6 |  |
| Emulacje | PostScript Level 3 |  |
| Maks. rozmiar nośnika | A4 |  |
| Rozdzielczość w pionie (mono) | 1200 dpi |  |
| Rozdzielczość w poziomie (mono) | 1200 dpi |  |
| Maksymalna szybkość druku (mono) | 33 str./min. |  |
| Wydajność | 50000 str./mies. |  |
| Pojemność podajnika papieru | 300 szt. |  |
| Pojemność tacy odbiorczej | 150 szt. |  |
| Maks. pojemność podajników | 800 szt. |  |
| Zainstalowane opcje | • Podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy |  |
|  | • Podajnik na 250 arkuszy |  |
|  | • Tacka odbiorcza na 150 arkuszy |  |
|  | • moduł druku dwustronnego |  |
| Prędkość procesora | 600 MHz |  |
| Zainstalowana pamięć | 128 MB |  |
| Maksymalna wielkość pamięci | 384 MB |  |
| Złącza zewnętrzne | • USB 2.0 |  |
|  | • 1 x RJ45 (karta sieciowa 10/100/1000) |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne | • Microsoft Windows ME |  |
|  | • Microsoft Windows 2000 |  |
|  | • Microsoft Windows XP |  |
|  | • Microsoft Windows Server 2003 |  |
|  | • MAC OS Xv10.2.8 lub nowsza |  |
| Zawartość zestawu | • Toner startowy BLACK na 2300 stron |  |
|  | • instrukcja instalacji |  |
|  | • oprogramowanie i sterowniki na CD |  |
|  | • kabel zasilający, kabel usb 1,8m, pat chord 2m |  |
| Szerokość | 365 mm |  |
| Głębokość | 368 mm |  |
| Wysokość | 268 mm |  |
| Masa brutto | 10,7 kg |  |
| Gwarancja | 3 lata on-site |  |

- Drukarka  laserowa kolor szt. 2

|  | Minimalne wymagania parametrów technicznych | spełnia/nie spełnia* |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| Informacje podstawowe | Obszar zastosowań • biurowy • domowy Druk w kolorze Tak Maks. rozmiar nośnika A4 Rozdzielczość w pionie (mono) 600 dpi Rozdzielczość w poziomie (mono) 600 dpi Rozdzielczość w pionie (kolor) 600 dpi Rozdzielczość w poziomie (kolor) 600 dpi Maksymalna szybkość druku (mono) 12 str./min. Maksymalna szybkość druku (kolor) 8 str./min. Wydajność 25000 str./mies. |  |
| Obsługa papieru / nośniki | Pojemność podajników papieru 150 szt. Zainstalowane podajniki papieru Podajnik na 150 arkuszy Maks. pojemność podajników papieru 150 szt. Pojemność tac odbiorczych papieru 125 szt. Zainstalowane tace odbiorcze papieru Tacka odbiorcza na 125 arkuszy (wydrukiem do dołu) Maks. pojemność tac odbiorczych papieru 125 szt. Automatyczny dupleks Nie Obsługa papieru - pozostałe zainstalowane opcje dupleks ręczny Gramatura papieru 60-220 g/m2 |  |
| Procesor | Prędkość procesora 264 MHz |  |
| Pamięć | Zainstalowana pamięć 16 MB |  |
| Interfejsy / Komunikacja | USB 2.0 1 szt. Bezprzewodowa karta sieciowa Nie Bluetooth Nie |  |
| Pozostałe informacje | Kabel PC Nie Zawartość zestawu • kabel zasilający • dokumentacja na CD • oprogramowanie i sterowniki na CD • instrukcja uruchomienia • Tonery startowe (czarny/cyan/magenta/yellow) na ok. 750 stron Szerokość 399 mm Głębokość 453 mm Wysokość 254 mm Masa brutto 17,6 kg |  |

- Drukarka atramentowa A3 szt. 1

|  | Minimalne wymagania parametrów technicznych | spełnia/nie spełnia* |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| Specyfikacje |  |  |
| Prędkość druku w czerni (tryb draft, A4) | Do 33 str./min |  |
| Prędkość druku w kolorze (tryb draft, A4) | Do 32 str./min |  |
| Prędkość drukowania w czerni (w porówaniu do drukarek laserowych) | Do 8 str./min |  |
| Prędkość drukowania w kolorze (w porówaniu do drukarek laserowych) | Do 7 str./min |  |
| Jakość druku w czerni (tryb best) | Rozdzielczość do 600 dpi w czerni przy druku z komputera |  |
| Jakość druku w kolorze (tryb best) | Do 4800 x 1200 dpi |  |
| Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | Do 7000 stron |  |
| Liczba wkładów drukujących | 4 (czarna, błękitna, purpurowa, żółta) |  |
| Standardowa pamięć | 32 MB |  |
| Obsługa papieru |  |  |
| Standardowy podajnik papieru | podajnik na 150 arkuszy |  |
| Standardowy odbiornik papieru | Odbiornik papieru na 100 arkuszy |  |
| Druk dwustronny | Ręczny (z obsługą przez sterownik) |  |
| Maksymalna pojemność podajnika (koperty) | Do 15 |  |
| Druk bez marginesów | Tak (do 330 x 483 mm) |  |
| Obsługiwane formaty nośników | A3+ (330x483 mm), A3 (297x420 mm), A4 (210x297 mm), A5 (148x210 mm), A6 (105x148 mm), B4 (250x353 mm), B5 (176x250 mm), B6 (125x176 mm), B7 (88x125 mm), 100x150 mm, 130x180 mm |  |
| Niestandardowe wymiary nośników | od 76 x 127 do 330 x 1118 mm |  |
| Nośniki | Papier (do druku broszur, do drukarek atramentowych, zwykły), papier fotograficzny, koperty, karty (indeksowe), folie |  |
| Sieci i łączność |  |  |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet |  |
| Wymagania dotyczące zasilania i eksploatacji |  |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows Vista® (32- i 64-bitowy), Windows® XP 32-bitowy (SP1), Windows® XP Home, Windows® 2000, Windows® Foundation Server 2008, Windows® Small Business Server 2008 Standard Edition, w przypadku systemów Windows® 2000 niektóre funkcje mogą być niedostępne |  |
| Minimalne wymagania systemowe | Dostosowany do systemu Microsoft® Windows® 7. Windows Vista®: procesor 800 MHz 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64), 512 MB pamięci RAM, 902 MB wolnego miejsca na dysku, Internet Explorer 7.0; Windows® XP (32-bitowy) (SP1): procesor Intel Pentium II lub Celeron, 512 MB pamięci RAM, 225 MB wolnego miejsca na dysku, Internet Explorer 6.0; Windows® 2000 (SP4): procesor Intel Pentium II lub Celeron, 128 MB pamięci RAM, 160 MB wolnego miejsca na dysku twardym, Internet Explorer 6.0 |  |
| Minimalne wymagania systemowe dla komputerów Macintosh | Mac OS X v10.4.11, v10.5.6: Procesor PowerPC G4, G5 lub Intel® Core, 256 MB pamięci RAM, 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym |  |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | wilgotność względna 15-90% |  |
| Zużycie energii | Maks. 32 W (druk/tryb fast draft), 2,7 W (oczekiwanie), 2,4 W (powersave), 0,34 W (drukarka wyłączona) |  |
| Moc dźwięku | 5,4 B(A) (tryb Best), 6,2 B(A) (tryb Normal), 6,9 B(A) (tryb Draft) |  |
| Certyfikat ENERGY STAR® | Tak |  |
| Wymiary i waga |  |  |
| Wymary (szer. x głęb. x wys.) | 574 x 402 x 181 mm |  |
| Waga produktu | 7 kg |  |
| Waga w opakowaniu (brutto) | 11,6 kg |  |

- Ups do komputerów stacjonarnych szt.5

|  | Minimalne wymagania parametrów technicznych | spełnia/nie spełnia* |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| Moc pozorna | 650 VA |  |
| Moc rzeczywista | 400 Wat |  |
| Architektura UPSa | off-line (standby) |  |
| Maks. czas przełączenia na baterię | 8 ms |  |
| Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania | 3 x IEC320 C13 (10A) |  |
| Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową | 1 x IEC320 C13 (10A) |  |
| Typ gniazda wejściowego | IEC320 C14 (10A) |  |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | 2,4 min |  |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | 11,4 min |  |
| Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 180-260 V |  |
| Zmienny zakres napięcia wejściowego | 160-282 V |  |
| Zimny start | Tak |  |
| Porty komunikacji | USB |  |
| Port zabezpieczający linie danych | RJ45 - linia modemowa/faxowa |  |
| Diody sygnalizacyjne | • konieczna wymiana baterii |  |
|  | • praca z baterii |  |
|  | • praca z sieci zasilającej |  |
|  | • przeciążenia UPSa |  |
| Alarmy dźwiękowe | • praca z baterii |  |
|  | • przeciążenie UPSa |  |
|  | • znaczne wyczerpanie baterii |  |
| Typ obudowy | desktop |  |
| Wyposażenie standardowe | • kabel USB |  |
|  | • kabel zasilający 1.8m IEC320 C13/C14 - 2 szt. |  |
|  | • oprogramowanie na CD |  |
|  | • instrukcja obsługi |  |
| Dołączone oprogramowanie | PowerChute Personal Edition |  |
| Gwarancja | 2 lata |  |

- Serwer szt.2

|  | Minimalne wymagania parametrów technicznych | spełnia/nie spełnia* |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| Rodzaj systemu: | Server |  |
| Typ obudowy: | Rack-Mountable |  |
| Kolor: | Czarny Srebrny |  |
| Procesor: | Intel Xeon |  |
| Prędkość magistrali procesora: | 6400 MHz |  |
| Standard złącza: | Socket 1366 |  |
| Maksymalna ilość procesorów: | 2 |  |
| Układ: | Intel 5520 |  |
| Pamięć |  |  |
| Typ pamięci: | DDR3 SDRAM |  |
| Rodzaj pamięci: | DIMM 240-pin |  |
| Prędkość pamięci: | 800MHz(PC3-6400) 1066MHz(PC3-8500) 1333MHz(PC3-10600) |  |
| Maksymalny rozmiar pamięci: | 122880 MB |  |
| Ilość modułów pamięci: | 18 |  |
| Charakterystyka pamięci: | Three DDR Channels |  |
| Kontroler |  |  |
| Rodzaj kontrolera: | zintegrowany |  |
| Typ kontrolera: | RAID SATA II |  |
| Typ interfejsu kontrolera RAID: | Serial ATA II/300 |  |
| Poziomy RAID: | Level 0 Level 1 Level 10 Level 5 |  |
| Wyjście video |  |  |
| Typ karty video: | zintegrowany |  |
| Układ scalony: | Server Engine LLC Pilot II |  |
| Typ pamięci: | Współdzielona Pamięć Video |  |
| Specyfikacja urządzeń sieciowych |  |  |
| Rodzaj sieci: | Karta Sieciowa |  |
| Typ sieci: | zintegrowany |  |
| Układ LAN: | Intel 82574L |  |
| Zabezpiecznia protokołu kanału danych: | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |  |
| Ilość zatok |  |  |
| Ilość wnęk na dyski 3,5" Hot-Swap: | 4 |  |
| Interface |  |  |
| Ilość interfejsów sieciowych: | 3 |  |
| Ilość slotów PS/2: | 1 |  |
| Ilość złącz serial: | 1 |  |
| Ilość złączy USB 2.0: | 4 |  |
| Ilość złączy VGA: | 1 |  |
| Zasilanie |  |  |
| Typ źródła zasilania: | Power Supply |  |
| Umiejscowienie źródła zasilania: | wewnętrzny |  |
| Ilość zainstalowanych źródeł zasilania: | 1 |  |
| Napięcie wejściowe: | AC 100-240 V |  |
| Częstotliwość wejścia: | 47/63 Hz |  |
| Moc maksymalna: | 600 W |  |
| Rodzaj opakowania: | Retail |  |
| Kolor zewnętrzny: | Czarny/Srebrny |  |
| Otoczenie |  |  |
| Maksymalna temperatura otoczenia: | 35 °C |  |
| Minimalna temperatura otoczenia: | 10 °C |  |
| Maksymalna wilgotność: | 90 % |  |
| Minimalna wilgotność: | 35 % |  |
| Rozmiary i waga |  |  |
| Wysokość: | 43.6 mm |  |
| Głębokość: | 436 mm |  |
| Szerokość: | 645 mm |  |

- Ups szt.5

|  | Minimalne wymagania parametrów technicznych | spełnia/nie spełnia* |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| Moc pozorna | 1500 VA |  |
| Moc rzeczywista | 980 Wat |  |
| Architektura UPSa | line-interactive |  |
| Maks. czas przełączenia na baterię | 4 ms |  |
| Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania | 4 x IEC320 C13 (10A) |  |
| Typ gniazda wejściowego | IEC320 C14 (10A) |  |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | 7,4 min |  |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | 26,5 min |  |
| Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 160-286 V |  |
| Zmienny zakres napięcia wejściowego | 151-302 V |  |
| Zimny start | Tak |  |
| Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) | Tak |  |
| Sinus podczas pracy na baterii | Tak |  |
| Porty komunikacji | • RS232 (DB9) |  |
|  | • SmartSlot |  |
|  | • USB |  |
| Diody sygnalizacyjne | • praca z sieci zasilającej |  |
|  | • praca z baterii |  |
|  | • konieczna wymiana baterii |  |
|  | • przeciążenia UPSa |  |
|  | • stan obciążenia UPSa • monitor LCD (obrotowy) |  |
| Alarmy dźwiękowe | • praca z baterii |  |
|  | • znaczne wyczerpanie baterii |  |
| Typ obudowy | rack 19" |  |
| Wyposażenie standardowe | • instrukcja obsługi |  |
|  | • oprogramowanie na CD |  |
|  | • gniazdo SmartSlot na dodatkowe karty - 1szt. |  |
|  | • kabel szeregowy RS232 (DB9) |  |
|  | • klamry do montażu w szafach przemysłowch rack 19" |  |
|  | • szyny do montażu w szafie rack 19" |  |
| Dołączone oprogramowanie | PowerChute Business Edition |  |
| Szerokość | • 483 mm |  |
|  | • 19 cali |  |
| Wysokość | • 89 mm |  |
|  | • 2 U |  |
| Głębokość | 457 mm |  |
| Masa netto | 31,91 kg |  |
| Masa brutto | 28,164 kg |  |
| Kolor | Czarny |  |
| Gwarancja | 2 lata |  |

- Dysk szt.10 kompatybilne z urządzeniem z punktu 13

|  | Minimalne wymagania parametrów technicznych | spełnia/nie spełnia* |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| Rodzaj dysku | Standardowy (nośnik magnetyczny) |  |
| Format szerokości | 3,5 cali |  |
| Pojemność dysku: | 2 TB |  |
| Interfejs | Serial ATA 300 |  |
| Szybkość interfejsu dysku | 300 MB/s |  |
| Prędkość obrotowa silnika | 7200 obr./min |  |
| Pojemność pamięci podręcznej | 32 MB |  |
| Odporność na wstrząsy | praca 65G / spoczynek 250G |  |
| Średni czas między uszkodzeniami (MTBF) | 1000000 h |  |
| Stopa błędów przy odczycie | 1:10E14 |  |
| Głośność w czasie pracy | 2,5 B |  |
| Głośność w czasie spoczynku | 2,9 B |  |
| Wysokość | 25,4 mm |  |
| Szerokość | 101,6 mm |  |
| Długość | 147 mm |  |
| Masa netto | 0,69 kg |  |
| Zasilanie | 5V DC, 12V DC |  |
| Pobór mocy (praca/spoczynek) | 7,4/0,4 Wat |  |
| Dodatkowe funkcje | • Technologia IntelliPower |  |
|  | • Technologia IntelliSeek |  |
|  | • Technologia PMR (pionowy zapis) |  |
|  | • NCQ - Native Command Queuing (kolejkowanie rozkazów) |  |
| Typ napędu: | Wewnętrzny |  |

- Biblioteka taśmowa szt.1

|  | Minimalne wymagania parametrów technicznych | spełnia/nie spełnia* |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w jeden napęd LTO Ultrium-5 SAS o wydajności co najmniej 140MB/s oraz pojemności pojedynczej taśmy co najmniej 1500GB – parametry podane bez kompresji danych. Możliwość rozbudowy do co najmniej 2 napędów LTO-4. |  |
| 2. | Oferowana biblioteka musi być wyposażona w co najmniej 24 sloty na taśmy magnetyczne. |  |
| 3. | Oferowany napęd taśmowy musi być wyposażony w mechanizm dostosowujący automatycznie oraz płynnie prędkość przesuwu taśmy magnetycznej do wartości strumienia danych przekazywanego do napędu w zakresie co najmniej 50-140MB/s. |  |
| 4. | Wysokość oferowanej biblioteki taśmowej nie może przekraczać 2U. |  |
| 5. | Oferowana biblioteka taśmowa musi posiadać możliwość zdalnego zarządzania za pośrednictwem przeglądarki internetowej. |  |
| 6. | Oferowana biblioteka taśmowa musi być wyposażona w czytnik kodów kreskowych. |  |
| 7. | Wraz z biblioteką należy dostarczyć 24 szt. taśm LTO-5 RW wraz z etykietami oraz 1 szt. taśmy czyszczącej. |  |
| 8. | Oferowana biblioteka musi być przystosowana do montażu w szafie 19”. |  |
| 9. | Oferowana biblioteka musi posiadać możliwość konfiguracji co najmniej jednego tzw. „mail slot” umożliwiającego wymianę pojedynczej taśmy bez konieczności wyjmowania z biblioteki całego magazynka z taśmami. |  |
| 10. | Możliwość podziału biblioteki na min. 2 partycje sprzętowe. |  |
| 11. | Możliwość dołączenia w przyszłości klucza USB zawierającego klucze szyfrujące dla napędów taśmowych. |  |
| 12. | Dla oferowanej biblioteki parametr MTBF musi wynosić co najmniej 100 000 godzin. |  |
| 13. | Dla oferowanej biblioteki parametr MSBF musi wynosić co najmniej 2 000 000 pełnych cykli „załaduj/wyładuj”. |  |
| 14. | Wraz z biblioteką należy dostarczyć oprogramowanie służące do tworzenia kopii bezpieczeństwa dla jednego serwera Windows/Linux oraz zawierać odpowiednie kable i adapter (HBA) SAS do serwera. |  |
| 15. | Wsparcie serwisowe w ciągu 1 roku z gwarantowanym czasem reakcji NBD – Następny dzień roboczy. |  |

- Switch szt.1

|  | Minimalne wymagania parametrów technicznych | spełnia/nie spełnia* |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| Ilość portów | 140 gniazd 10/100/100 i 4 SFP |  |
| Obudowa | Obudowa modularna z min. 8 slotami na karty liniowe, |  |
| Pamięć i procesor | rozmiar bufora pakietów min. 36 Mb QDR SDRAM; Moduł zarządzania: taktowany zegarem min 330MHz, 24MB Flash and |  |
| Zarządzanie | CLI, WWW, telnet, pozapasmowe (port szeregowy RS-232C) |  |
| Funkcje warstwy 3 | static IP routing, |  |
| Prędkość magistrali | min. 76,8 Gbps |  |
| Przepustowość | 48 mpps |  |
| Ilość obsługiwanych VLAN-ów | min 256 w ramach 802.1q |  |
| Funkcje wysokiej dostępności | Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Muliple Spanning Tree (802.1s), |  |
| Bezpieczeństwo | Radius, TACACS+, SNMPv3, SSL, SSHv2, 802.1x (możliwość jednoczesnej autentykacji dwoma sposobami np. 802.1x oraz MAC, lub 802.1x lub WWW, BDPU filtering oraz BPDU Protection, STP RootGuard, stacji na jednym porcie, wsparcie dla voice vlanów), |  |
| auto MDIX | autonegocjacja prędkości, duplex-u oraz połączenia (MDI/MDIX) |  |
| agregacja portów | zgodna z 802.3ad LACP |  |
| QoS | prioryteryzacja zgodna z 802.1p, |  |
| Moniotorowanie | RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events, SFLOW, |  |
| Oprogramowanie | Aktualizacje dostępne na stronie producenta |  |
| Gwarancja | Wieczysta |  |
| Serwis | Wymiana nastepnego dnia roboczego na sprawne urzadzenie |  |
| Pozostałe funkcje | LLDP,LLDP-MED, dual flash images, CDP |  |
| Zasilanie | Możliwość instalacji dwóch niezależnych zasilaczy 230VAC |  |

- Szafa 60x80 42U z przeszklonymi drzwiami.

- 100 pathcord’ ów RJ45 3m.