ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

I. Dokumenty formalno-prawne

II. Opis budowlany

III. Rysunki budowlane:

- Sytuacja								B-1240.1

- Rzut podłogi sali i detal przekroju				B-1240.2

- Wentylacja  sali							B-1240.3

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wymiany podłogi sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach ul. Konarskiego 4.

Inwestorem jest Urząd Miejski w Kozienicach ul. Parkowa.

Zakres opracowania obejmuje:

- demontaż istniejącej podłogi z legarami

- montaż nowej systemowej podłogi sportowej

- roboty towarzyszące

- demontaż istniejącej wentylacji wyciągowej

- montaż nowej wentylacji nawiewno-wywiewnej sali.

Sala gimnastyczna ma być wykorzystywana wielofunkcyjnie tzn. ćwiczenia sportowe, egzaminy, uroczystości, zabawy taneczne, koncerty, wystawy itp. Nawierzchnia powinna być bezpieczna dla osób ćwiczących, zapewnić łatwość utrzymania w czystości po jak najniższych kosztach.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Pomiary sali do celów projektowych

- Uzgodnienia z dyrekcją szkoły dotyczące przyjętego systemu podłogi

- Wytyczne z opisu systemu podłogi

3. Opis stanu istniejącego

Sala gimnastyczna w wymiarach 10.31 x 17.60m, z wystającymi do wnętrza słupami żelbetowymi.

Powierzchnia podłogi sali  		181.65 m2

Liczona w świetle tynków, łącznie z wnękami w ścianach do progów drzwi.

Istniejąca podłoga powierzchniowo elastyczna, na legarach. Klepka parkietowa w bardzo złym stanie technicznym, w wielu miejscach luźne deseczki bez pióra i wpustu, duże szpary i zadziory, stwarza niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała osób ćwiczących. Wg informacji użytkownika podłoga była już dwukrotnie cyklinowana. Na powierzchni widoczne są miejscowe zapadnięcia podłogi.

Na podstawie miejscowej odkrywki (niewielkiej ze względu na czynną salę) stwierdzono następujące warstwy o łącznej grubości ~17.6 cm:

- klepka parkietowa gr. ~1.6 cm

- papa izolacyjna na podkładzie tekturowym

- ślepa podłoga z desek gr. 3.2cm, szerokości 12cm, przybijana ze szczelinami ~0.5cm

- legary drewniane wysokości 10 cm, szerokości ~10cm, rozstaw ~70cm

- podkładki pod legary wysokości 3 cm

- papa izolacyjna na podkładzie tekturowym

- podkład betonowy

Na podłodze opierają się drabinki gimnastyczne, mocowane do niej małymi kątownikami metalowymi, do ściany wspornikami metalowymi.

Drewniane osłony grzejników z metalową konstrukcją z kątowników i teowników, opierają się punktowo na podłodze co ~1.50m.

Istniejące kratki wentylacji nawiewnej na ścianie szczytowej mają prawdopodobnie kanałowe wyjście pod podłogą, jedna kratka widoczna jest nad podłogą.

Przy bocznych drzwiach ze ściany pod podłogę wschodzą miejscowo 2 rury centralnego ogrzewania. Trasa ich pod podłogą jest nieznana, nie wyklucza się istnienia pod podłogą niewielkiego kanału c.o.

Istniejące wywietrzaki dachowe w stropie hali.

4. Rozbiórki i demontaże

Projektowany jest demontaż do powtórnego montażu:

- wszystkich drabinek gimnastycznych

- wszystkich osłon grzejników

- zewnętrznych kratek wentylacyjnych

Całkowitemu demontażowi podlegają wszystkie warstwy podłogi i legary, z wywiezieniem i utylizacją materiałów rozbiórkowych. Dokładnemu oczyszczeniu z piachu i innych luźnych części podlega również podłoże betonowe.

Dokonać przeglądu rur stalowych c.o. przechodzących pod podłogą, w razie konieczności wymienić je (zabezpieczyć antykorozyjnie przez malowanie).

5. Wymiana podłogi sportowej

Zaprojektowano podłogę sportową kombi-elastyczną, to znaczy elastyczną płaszczyznowo i punktowo.

Podłoga składa się z rusztu drewnianego na specjalnych elastycznych podkładkach, ślepej podłogi i bezspoinowej nawierzchni poliuretanowej wylewanej na macie gumowej.

W projekcie przyjęto podłogę ogólnosportową w systemie np. “Pulastic 2000RD”. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych możliwe jest zastosowanie innego równorzędnego kompletnego systemu o porównywalnych właściwościach.

System podłogi sportowej posiada Aprobatę Techniczną, Certyfikat Zgodności, Znak Certyfikacji, Atest Higieniczny, Klasyfikację Ogniową.

Charakterystyka nawierzchni podłogi sportowej -

- współczynnik tarcia na sucho				0.34

- współczynnik tarcia na mokro				0.12

- klasa odporności ogniowej				trudno zapalne

- ścieralność określona w aparacie Stuttgart		0.09

- wytrzymałość na rozciąganie				3 MPa

- wytrzymałość na rozdzieranie				25 N

- wydłużenie względne przy rozciąganiu		50 %

- przyczepność do podłoża				0.50 MPa

- twardość w skali Shore`a				85  10%

- odporność na uderzenie - powierzchnia odcisku lulki w mm2 100,

- wygląd powierzchni po badaniu - bez zmian

- zapewnione jednakowe odbicie piłki na całej powierzchni

- okres gwarancji - min 3 lata, po spełnieniu odpowiednich warunków może być przedłużony do 5 lat.

Warunki wykonywania robót -

- Kontrolę i odbiór podłoża betonowego należy przeprowadzić komisyjnie przy udziale wykonawcy podłoży i wykonawcy posadzki.

- Pomieszczenie musi być zabezpieczone przed ogólnym dostępem.

- Minimalna temperatura podłoży betonowych i powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić +15C

- Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70%.

- Pomieszczenie musi być wentylowane grawitacyjnie lub mechanicznie.

- Nawierzchnię poliuretanową należy wykonywać po zakończeniu wszystkich innych robót.

Przygotowanie podłoża - podłoże należy oczyścić z piachu, wszystkich luźnych części, odspojonych fragmentów, musi być nośne, suche, czyste. Należy zachować i oczyścić dylatacje. Powierzchnia pola dylatacji nie powinna przekraczać 30m2, dłuższy bok 6.0m, a głębokość 3cm. Wykonać niezbędnych napraw podłoża zaprawą wyrównującą.

Izolacje - na całej powierzchni betonowej ułożyć izolację przeciwwilgociową z folii izolacyjnej PE gr. 0.2mm.

Pomiędzy klockami poziomującymi na całej powierzchni ułożyć izolację termiczną z wełny mineralnej w matach gr. 50mm.

Klocki poziomujące - wysokość klocków ustalić w naturze, wysokość ich uzależniona jest od istniejącego poziomu podłoża po naprawie i przyjętego systemu podłogi np. dla systemu “PulastiC 2000RD” wynosi ona 10cm.

Klocki ustawiane pod legarami podłużnymi co ~62cm, osiowy rozstaw legarów też 62cm. Wierzch klocków musi być wypoziomowany, odchyłki nie powinny przekraczać 3mm/3m łacie.

Jako klocki można wykorzystać kostki drogowe z betonu wibrowanego lub inny wyrób betonowy. Alternatywę stanowią klocki z drewna sosnowego impregnowane środkiem chemicznym przeciwwilgociowo i przeciwgrzybicznie.

Warstwy podłogowe - w skład systemowej podłogi wchodzą:

- podkładki gumowe gr. 7-9mm klejone do klocków poziomujących

- luźno ułożone legary podłużne z desek z drewna sosnowego gr. 23-24mm, szerokości 84-90mm, impregnowanych środkiem chemicznym przeciwwilgociowo i przeciwbakteryjnie

- legary poprzeczne z desek j.w. tylko w rozstawie co ~25cm przybite do legarów podłużnych

- folia izolacyjna PE 0.2mm

- 2 warstwy płyty budowlanej wodoodpornej OSB-3 gr. 10mm, przybitej do legarów z przesunięciem styków w warstwach, na obwodzie ścian pozostawiona szczelina wentylacyjna

- przyklejona mata gr. 4mm z granulatu gumowego spojonego poliuretanem

- szpachla wyrównująca

- wylewana warstwa poliuretanu gr. 2mm, wzmocnionego powierzchniowo zgodnie z przyjętą kolorystyką

- lakier nawierzchniowy poliuretanowy, matowy o fakturze “skórki pomarańczy” w kolorze podłoża

- malowane linie boisk

- wentylacyjne listwy przypodłogowe po obwodzie ścian, drewniane, systemowo wykończone powłokami lakierniczymi

Kolorystyka podłogi - przyjęta na rysunku może ulec zmianie. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie robót uzgodnić z Użytkownikiem numery poszczególnych kolorów opierając się na posiadanym wzorniku, jak również wymagania dotyczące koloru linii boisk i ich układu.

Higiena i konserwacja - do mycia i konserwacji należy używać środków chemicznych rekomendowanych przez producenta nawierzchni np. dla “Pulastic 2000RD” będzie to płyn do systematycznego czyszczenia “PulasticMat”, a w przypadku wyjątkowo silnych zabrudzeń płyn “Stripper”.

Przy zastosowaniu innego systemu podłogi należy przy czyszczeniu postępować zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Roboty uzupełniające

Progi - listwy drewniane w drzwiach, niwelujące powstałe ewentualnie różnice poziomów sąsiednich pomieszczeń. Listwa zabezpieczona lakierem bezbarwnym do drewna. Wysokość progu nie powinna być większa niż 20mm.

Naprawy tynku - po zakończeniu robót podstawowych naprawić zaprawą wyrównującą z gotowych mieszanek ewentualne widoczne uszkodzenia tynku ścian związane z demontażem i powtórnym montażem drabinek gimnastycznych, osłon grzejników, listew przypodłogowych.

Uzupełnić odpowiednio malowanie ściany - nisko lamperia olejna, powyżej farba emulsyjna.

Osłony grzejników - w istniejących osłonach uzupełnić listwy drewniane, które mogły zostać uszkodzone podczas ich demontażu. Listwy zabezpieczyć lakierem do drewna.

Pod metalowe stopki z teownika konstrukcji wsporczej osłon wykonać podkładki np. przyspawane okrągłe z blachy gr. 3mm, po oczyszczeniu pomalowane farbą ftalową na podkładzie antykorozyjnym w kolorze jak pozostała konstrukcja.

Zewnętrzne kratki wentylacyjne - wentylacji podpodłogowej - zdjąć plastikowe kratki, zamknąć otwory nawiewne wypełniając je np. wełną mineralną, założyć kratki ponownie.

7. Wentylacja nawiewno-wywiewna sali gimnastycznej

Kubatura sali gimnastycznej

V=10,31 x 17,6 x 5,35 = 970,8m3

Na sali ćwiczyć będą maksymalnie dwie klasy po 18 dzieci

n = 2 x 18 = 36 dzieci

Ilość powietrza dla jednego ćwiczącego dziecka

V = 30 m3/dziecko

Ilość powietrza wentylacyjnego wyniesie

V = 36 x 30 = 1080 m3/h

Do wyciągu należy wyremontować istniejące dwa przebicia w dachu oraz zamontować nowe podstawy dachowe B/111 Ф315 na których należy zamontować wywietrzniki   Ф315.

Podstawa i wywietrznik  wykonane z Laminatu poliestrowo-szklanego.

Nawiew do pomieszczenia przez automaty nawiewne ZLA 160  szt.6.

Nawiewnik zamontować w ścianie po uprzednim wycięciu otworu Ф160 i wsunięciu rury teleskopowej od zewnątrz, przykręcić kratkę osłonową. Rurę wmurować i włożyć zawór od wewnątrz. Regulacja wypływu powietrza przez podkręcenie talerzem anemostatu.

Nawiewnik zamontować na wysokości ~ 2m w pobliżu grzejników.

8. Uwagi dodatkowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i zgodność ich wykonywania z dokumentacją projektową.

Zastosowane materiały budowlane i urządzenia powinny odpowiadać Polskim Normom, posiadać wymagane prawem certyfikaty, aprobaty techniczne, oceny zgodności i stosowne dopuszczenia (zgodnie z wymogami prawa budowlanego), mieć aktualną ocenę higieniczną wydaną przez PZH oraz być oznaczone znakiem budowlanym. Należy przyjąć zasadę, że na poszczególne roboty wszystkie materiały muszą pochodzić z tego samego systemu.

Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, szczegółowymi wytycznymi wykonawczymi producentów systemów i

materiałów budowlanych

Podczas realizacji robót należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności zapewnić urządzenia zabezpieczające, sprzęt i odzież ochronną dla personelu.

Podane na rysunkach wymiary są stałe pod względem liczbowym, a nie rysunkowym.

opracowała: