Biura Projektów ENERGETYKA Sp. z o. o.	ul. Młynarska 10. 26-600 Radom

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231400-9    Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45314200-3    Instalowanie infrastruktury kablowe] 45314300-4    Kładzenie kabli

NAZWA INWESTYCJI     :      Przebudowa sieci teletechnicznych i energetycznych kolidujących z budową drogi w m. Świerże

Górne gm. Kozienice

ADRES INWESTYCJI      :      m. Świerże Górne
INWESTOR	:      Urząd Miasta w Kozienicach

ADRES INWESTORA      ;      ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
BRANŻA	:      elektryczna

DATA OPRACOWANIA	:      09.2006

Ogółem wartość kosztorysowa robót :     0.00 zl Słownie:   zero i 00/100 zt

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania	Data zatwierdzenia

09.2006

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMAPRO

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-01 0701-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok. do 1.0 m i szer.dna do 0 4 w gruncie kat III 2*(30+4) | m m | 68.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 68.000 |
| 2 | KNR-W 5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 34-2 | m m | 68.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 68.000 |
| 3 | KNR-W 5-10 0103-05 | Zmina trasy kabla SN HAKFtA 3x120 w rowach kablowych wsp. (R i S=1,8) 4 | m m | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 4 | KNR-W 5-10 0103-04 | Zmina trasy kabla YAKY 4x120 rowach kablowych wsp. RiS=1,8 4 | m m | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 5 | KSNR 5 0804-01 | Układanie rur osłonowych dwudzielnych o śr. 110 nim 7 | m m | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 6 | KNR2-01 0704-02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. 1(1 68 | m m | 68.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 68.000 |
| 7 | KNR-W 4-03 1203-02 | Badanie linii kablowej nn o ilości żyt 4 1 | odc. odc. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 8 | KNP18 D13 1328-02 | Pomiar linii kablowe] o napięciu do 15kV 1 | odc odc | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 9 | KNR5-01 0503-02 | Mechaniczna rozhiórka studni kablowych SK-2 1 | stud. stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 10 | KNR 5-01 0402-10 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie kat.III 1 | stud. stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 11 | KNR 5-01 0106-02 analogia | Przebudowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw, w ciągu kan., 2 rur. w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. 43.5 | m m | 43.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.500 |
| 12 | TPSA40 0503-11 | Demontaż kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm. otwór kanalizacji częściowo zajęty XzTKMpw 1x2x0,6 3-45 | m m | 135.0 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 135.0 |
| 13 | TPSA40 0503-11 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty XzTKMpw 1x2x0.6 - kable z demontażu 3*45 | m m | 135 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 135 |
| 14 | KNR 5-01 0818-01 | Rozszycie kabli zakończeniowych o 10 parach na ochronnikach krosowych .łączówkach i gniezdnikach na przełącznicy - w szafie 1C 3 | Kon.ka bl. kon.ka bl. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 15 | TPSA40 0503-11 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm. otwór kanalizacji częściowo zajęty XzTKMpw 5x4x0,5 - odcinek pomiędzy złączami równoległymi 45 | m m | 45 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45 |
| 16 | TPSA40 0720-01 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach 2 | złącze złącze | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |

| l_p. ¦ Podsl |  | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszci | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | TPSA 40 0723-01 | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniom termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach ■-, | złącze złącze | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 18 | TPSA 40 0503-11 | Demontaż kabla wypełnionego w powłoce leriiio¦) la stycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 rum. olwór kanalizacji częściowo zajęty XzTKMpw 5x4x0.5 45 | m m | 45.0 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.0 |
| 19 | KNR5-O1 1310-01 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach 4 | ode. ode. | 4 000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |