Opracowanie zawiera:

##### I. CZĘŚĆ OPISOWA, UZGODNIENIA

- Oświadczenie projektanta,

- Opis techniczny,

- Opis techniczny -urządzenie terenów zielonych ,

- Przedmiar robót,

- Opinia ZUD w Kozienicach

- Uzgodnienie GDDKIA O/Warszawa

- Wypisy z rejestru gruntów,

- mapa ewidencyjna,

- Kserokopia uprawnień budowlanych,

- Kserokopie zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

##### II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Orientacja 1:10 000

- Plan sytuacyjny 1:500					            rys. nr 1A i 1B

- Plan sytuacyjny-zieleń i mała architektura                         rys. nr 1C

- Profil podłużny 1:50/500					rys. nr 2A i 2B

10. Przekroje konstrukcyjne 1:50				rys. nr 3A i 3B,

11 .Przekroje  poprzeczne 1:100                                                  rys. nr 4A(stron7)

i 4B(2 strony)

12. Szczegóły konstrukcyjne  1:10			           rys. nr 5

13. Szczegóły konstrukcyjne schodów1:25                                 rys. nr 6

14. Odwodnienie 1:50/500					          rys. nr 7

15. wpust ściekowy 1:25					         rys. nr 8

Opis techniczny

do projektu urządzenia skweru przy Ul. Lubelskiej w m. Kozienice

## INWESTOR: Urząd Miejski w Kozienicach

I. DANE OGÓLNE.

1. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem UM Kozienice

- Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych Dz. U. Nr 71/2000 poz. 838,                               z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra TiGM z dnia 02.03.1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43/1999 poz. 430,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. Ust. Nr 106 z 5 grudnia 2000r., poz. 1126 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.                       nr 80/2003 poz. 17,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1133,

- Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy techn. – GDDP 1995

- Mapa geodezyjna 1:500

- Wizja lokalna i pomiary w terenie.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt urządzenia skweru przy Ul. Lubelskiej w Kozienicach.

Projekt obejmuje wykonanie ciągu pieszego o szer.2,5 do 3,0mb, placu zabawowego               w kształcie koła o śr. 8,0mb wraz z ustawieniem ławek parkowych.

3. Lokalizacja i stan istniejący.

Projektowany ciąg pieszy zlokalizowany jest w gminie Kozienice, Powiat Kozienicki, województwo mazowieckie w m. Kozienice pomiędzy ulicami Lubelska i Bohaterów Getta na działkach o nr 3463 i 3445. Obecnie komunikacja odbywa się po chodniku wykonanym z płyt chodnikowych. Jako reper roboczy przyjęto istniejący reper na budynku o nr 13 o rzędnej – 112,77.

4. Uzbrojenie terenu.

W granicach projektowanego parkingu z uzbrojenia terenu znajduje się:

- kanalizacja sanitarna,

- gaz,

- telefon,

- linia enn

### II. DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE

1. Roboty ziemne i przygotowawcze.

Do robót przygotowawczych należy wytyczenie trasy projektowanego ciągu pieszego, rozbiórka istniejącego chodnika, skucie skorodowanego betonu na murku oporowym zlokalizowanie i odkrycie uzbrojenia.

Roboty ziemne stanowią głównie wykopy powstałe przy korytowaniu w miejscu projektowanego ciągu pieszego.

2. chodnik

2.1. chodnik

Zaprojektowano chodnik o szer. 2,5mb do 3,0 mb obramowany obrzeżem gr. 8cm, przy lewej stronie chodnika zaprojektowano ściek prefabrykowany o wym. 25x8 w celu prawidłowego odwodnienia terenu.

2.2. schody

Ze względu na znaczną różnice wysokości w terenie zaprojektowano wykonanie schodów z elementów prefabrykowanych tj. kostki brukowej gr. 6cm i palisady typu nostalit.

2.2 Konstrukcja nawierzchni na chodniku.

Zaprojektowano następującą nawierzchnie na chodniku:

-  warstwa ścieralna – kostka brukowa kolorowa gr. 6cm na podsypce cem.-piaskowej gr.3cm

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm

3. Plac zabawowy

W celu umożliwienia odpoczynku okolicznym mieszkańcom zaprojektowano plac w kształcie koła o śr. 8mb na którym zostaną zamontowane ławki parkowe.

4. Odwodnienie.

Odwodnienie drogi odbywać będzie się poprzez spadki podłużne i poprzeczne na jezdnię ulicy Bohaterów Getta na której znajduję się kanalizacja deszczowa.. W tym celu przy krawędzi chodnika zaprojektowano ściek prefabrykowany , a miejscu przejścia przy skrzyżowaniach korytka zamknięte typu ecodrain.

4. Ochrona środowiska.

W ramach budowy nie zostanie naruszony z znaczący sposób istniejący drzewostan, wykonanie urządzenia skweru spowoduje lepsze wykorzystanie placu zieleni poprzez odpoczynek w tym miejscu okolicznych mieszkańców.

Przewidziane rozwiązania projektowe zwiększą komfort, bezpieczeństwo                     i płynność ruchu pieszych, który zostanie odpowiednio ukierunkowany.

Uciążliwość związana z realizacją inwestycji będzie zminimalizowana poprzez właściwą organizację ruchu na czas prowadzenia robót oraz ograniczenie do minimum czasu budowy.

Przedstawione rozwiązanie projektowe znacznie poprawią bezpieczeństwo użytkowników dróg, zarówno pieszych jak kierowców pojazdów, usprawnią odwodnienie.