Spis treści:										     strona

- Podstawa opracowania................................................................................................3

  - . Cel i zakres opracowania.............................................................................................3

- Opis urządzeń zastosowanych w projekcie...............................................................3

  - . Hydranty.......................................................................................................................3

  - . Studzienki wodomierzowe...........................................................................................3

- Tabele............................................................................................................................3

- Rysunki..........................................................................................................................4

- Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa nr.  1/46/PT/P/2007  zawarta w Kozienicach pomiędzy Gminą Kozienice, ul. Parkowa 5 reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Kozienice mgr inż. Tomaszem Śmietanka a Przedsiębiorstwem Projektowym WITAN z siedzibą 01 –310 Warszawa, ul. Rozłogi 4/38 reprezentowanym przez dr inż. Andrzeja Eymontta.

W opracowaniu tym wykorzystano materiały dostarczone przez Zamawiającego, to jest:

- spis osób zgłoszonych do zaprojektowania  wodociągu

  - . Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najlepszych rozwiązań doprowadzenia wody z istniejącego wodociągu (8 odbiorców). Projektowane źródła zasilania, to wodociąg doprowadzony do części ulicy Zielonej w Kozienicach.

- Opis urządzeń zastosowanych w projekcie wodociągu

2.1.  Hydrant  (rys.2 )

Hydrant, zgodnie z wymaganiami MPWiK zaprojektowano jako podziemny, z zaworem odcinającym, umieszczony w końcowej części rurociągu. Zawór może być uruchamiany za pośrednictwem przedłużacza wrzeciona zasuw przez umieszczoną nad zaworem skrzynkę uliczną. Odległość hydrantu od rurociągu wynosi 1 m. Hydranty, ze względu na konieczność ich stabilizacji umieszczono na podsypce z chudego betonu o grubości 15 cm (rys. 2).

  - Studzienki wodomierzowe (rys.1)

Studzienki wodomierzowe pokazane na rys.1 zaprojektowano jako szczelne, wykonane z elementów prefabrykowanych łączonych na uszczelki gumowe. Dolny element jest zaprojektowany jako monolityczny, z dnem. Żądaną wysokość otrzymuje się przez łączenie monolitycznej części roboczej z nadstawkami żelbetowymi. Studzienki należy ustawiać z dostarczonych elementów w gotowym wykopie, na odpowiednio przygotowanym podłożu. W miejsce połączenia kręgów typu „na obce pióro” dopuszcza się stosowanie połączenia typu „ Z” według normy DIN 4034. Pokrywa studzienki i właz muszą być w swojej wewnętrznej części ocieplone warstwą spienionego, elastycznego PP o grubości co najmniej 10 cm w celu zabezpieczenia przed przemarzaniem. Rysunki studzienek umieszczono w opracowaniu. Studzienki wodomierzowe zaprojektowano na wszystkich 8 posesjach. Możliwe jest zastosowanie zamienne studzienek wykonanych z tworzywa sztucznego. Dopuszcza się zamienne usytuowanie układu pomiarowego w budynkach w przypadku umieszczenia ich w pomieszczeniu zgodnym z wymaganiami (dostęp do pomieszczenia i jego wymiary).

3. Tabele

| Tabela 1. Dane projektowanego rurociągu w ulicy Zielonej |  |
| --- | --- |
| Średnica, mm | Długość, m |
| 90 | 125 |
| Razem | 125 |

| Tabela 2. Zestawienie długości rurociągów w ulicy Zielonej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa rurociągu | Średnica, mm | Długość, m | Razem, m |
| Rurociąg zasilający | 90 | 125 | 125 |
| Przyłącza do studzienki wod. | 40 | 109,8 | 109,8 |
| Przyłącza do studzienki wod. | 25 | 5,2 | 5,2 |
| Razem |  | 240 | 240 |

| Tabela 3. Długości przyłączy wodociągowych w ulicy Zielonej |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rurociąg | Przyłącze | Długość rury 40 mm, m | Długość rury 25 mm, m | Nr. ewid. działki | Nazwisko właściciela |
| Zasilający Φ 90 mm | St.W1 | 12,6 |  | 4001/13 | Jan Mikliński |
|  | St.W2 | 11,5 |  | 4001/14 | Jan Mikliński |
|  | St.W3 | 8 |  | 3914/2 | Mirosław Lewandowski |
|  | St.W4 | 10 |  | 4001/27 | Jarosław Lis |
|  | St.W5 | 41,8 |  | 3908/5 | Stanisław Hodyra |
|  | St.W6 | 8,7 | 5,2 | 4002/19 | Marcin Kumański, Agnieszka Bujak |
|  | St.W7 | 10,2 |  | 4001/25 | Jacek i Danuta Adamscy |
|  | St.W8 | 7 |  | 3904/3 | Barbara Dydo |
| Razem |  | 109,8 | 5,2 |  |  |

# Rysunki

# WYKAZ  RYSUNKÓW

Rys. 1. Studzienka wodomierzowa (SW)

Rys. 2. Hydrant podziemny przeciwpożarowy (HP)

Rys. 3. Przejście rurociągu w rurze osłonowej