PRACE ROZBIÓRKOWE:

- wycinka trzech wierzb rosnących na skarpach przy przyczółkach;

- demontaż poręcz- balustrady i prefabrykatów na poboczach;

- wycięcie pozostałych pali  do poziomu dna rzeki;

- rozbiórka nawierzchni i płyty nadbetonu pomostu i nawierzchni dojazdów do mostu;

- demontaż belek typu Gromnik L=9m;

- częściowa rozbiórka korony przyczółków dla wykonania ław podłożyskowych- skucie górnej części powierzchni przyczółków;

- oczyszczenie powierzchni korpusów przyczółków oraz skrzydeł z zanieczyszczeń i luźnych fragmentów zaprawy.

PRACE MONTAŻOWE

- uzupełnienie nierówności górnej powierzchni przyczółków oraz wykonanie żelbetowych ław podłożyskowych z betonu B30 z nadaniem 2% spadków poprzecznych wraz ze ścianką żwirową;

- wykonanie izolacji górnej płaszczyzny ław podłożyskowych i ścianki żwirowej z papy termozgrzewalnej;

- montaż belek mostowych prefabrykowanych typu GROMNIK o długości  l=9,0 m;

- wykonanie zbrojenia płyty nadbetonu;

- wykonanie nadbetonu płyty pomostu grubości 16 cm z betonu B30;

- ułożenie warstwy izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej gr 5 mm;

- montaż sączków mostowych, podłużnych i poprzecznych;

- ustawienie krawężników kamiennych na zaprawie niskoskurczowej;

- wykonanie kap podchodnikowych i belki podporęczowej;

- wykonanie wspornika skrzydełek  (belki podporęczowej na skrzydełkach);

- naprawa balustrady mostowej;

- montaż przęseł balustrady mostowej;

- czyszczenie balustrady mostowej do stopnia czystości  St2.

(Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, słabo przylegającej zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powłoki malarskiej i obcych zanieczyszczeń Norma PN-ISO 8501-1 :wzorce fotograficzne  BSt2; CSt2: DST2);

- malowanie balustrady mostowej zestawem malarskim trzywarstwowym - całkowita grubość powłoki malarskiej epoksydowo-poliuretanowej 200 µ;

- wykonanie płyt przejściowych z betonu B10;

- ułożenie warstw stabilizowanych cementem za przyczółkami mostu (R=5,0 MPa);

- ustawienie krawężników  na dojazdach;

- ułożenie podbudowy tłuczniowej na zjeździe drogi ze spadkiem;

- wykonanie opasek z kostki brukowej grubości 6 cm na dojazdach;

- skropienie emulsją warstw konstrukcyjnych;

- ułożenie warstw asfaltobetonu na zjazdach i moście: 4cm – warstwa ścieralna z asfaltobetonu 0/12,8 i 5 cm – warstwa wiążąca z asfaltobetonu 0/16 dla ruch KR 2;

- wykonie uszczelnień w strefie styku krawężników z warstwą ścieralną asfaltu;

- wykonanie nawierzchniowych izolacji chodników z żywic poliuretanowych;

- uzupełnienie ubytków zaprawy cementowej powierzchni przyczółków;

- wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego elementów betonowych materiałami do powierzchniowego zabezpieczania betonu;

- naprawa ubytków w skarpach przy przyczółkach mostowych  z odtworzeniem spadku skarp 1 ÷ 1,5;

- wykonanie umocnienia brzegów  stożków nasypów za pomocą faszyny ;

- wykonanie umocnienia stożków nasypów za pomocą płyt EKO gr. 10cm ;

- uporządkowanie terenu budowy.

# UZGODNIENIA I DECYZJE