Opracowanie zawiera:

- Opis techniczny.

- Wykaz znaków.

- Orientacja 1:10 000

- Plan sytuacyjny 1:500			- rys. nr 1

Opis techniczny

do projektu stałej organizacji ruchu – oznakowania

w ramach przebudowy ulicy Spacerowej w Aleksandrówce

## INWESTOR: Urząd Miejski w Kozienicach.

I. DANE OGÓLNE.

- Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem

- Prawo o ruchu drogowym ”- Ustawa z dnia 20.06.1997r.-Tekst jednolity /Dz. U. nr 108 z 2005r., poz. 908 z późniejszymi zmianami/

- Rozporządzenie MI z dn. 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

- Załączniki nr 1-4 do w/w rozporządzenia z dn. 03.07.2003r. -/Dz. U. 220, poz. 2181/

- Rozporządzenie MI z dn. 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 117 poz. 1729)

- „Inżynieria Ruchu” S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz WKiŁ 1999

- projekt techniczny drogi (mapy 1:500 i obliczenia łuków),

- mapa ewidencyjna,

- inwentaryzacja istniejących znaków drogowych na drogach sąsiadujących z projektowanymi odcinkami,

- ustalenia z Zarządcą Drogi – UM Kozienice,

2. Lokalizacja.

Projektowany odcinek ulicy zlokalizowany jest w Aleksandrówce, od włączenia do drogi nr 79 wzdłuż nasypu drogowego (wjazd na wiadukt), następnie w lewo do końca zabudowy. Jest ulica lokalna o małym natężeniu ruchu, odcinek w lewo jest bez przejazdu (tzw. „ślepa”), stanowi jedynie dojazd do kilku posesji przy niej położonych (domy jednorodzinne) oraz firmy usługowo – spedycyjnej..

W ramach projektowanej budowy planowane jest wykonanie na całej długości nowej jezdni bitumicznej szer. 5,0m do skrzyżowania, następnie na odcinku ślepym szer. 4,5m. Przewidziano również wykonanie zjazdów na posesje.

Na dalszym odcinku (na skrzyżowaniu na wprost) pozostanie nawierzchnia gruntowa.

3. Przyjęte założenia do projektu organizacji ruchu.

W uzgodnieniu z Inwestorem przyjęto następujące założenia do planowanej organizacji ruchu:

- nie przewidziano oznakowania włączenia do drogi krajowej,

- ze względu na ciasny łuk (z pasem najazdowym dla dłuższych pojazdów) przewidziano ograniczenie prędkości,

- projektowany odcinek ulicy znajduje się obrębie miejscowości i terenie zabudowanym oznakowanymi na drodze krajowej.

### II. DANE DOTYCZACE OZNAKOWANIA

1. Znaki ostrzegawcze.

Na projektowanym odcinku ulicy przewidziano oznakowanie w postaci znaku D1 wraz z tabliczką T6a oraz A-7 „ustąp pierwszeństwa” z tabliczka a6a, na skrzyżowaniu przy włączeniu ślepego odcinka ulicy..

2. Znaki informacyjne.

Na początku w/w odcinka za skrzyżowaniem przewidziano ustawienie znaku D-4a „ulica bez przejazdu”. Ponieważ znak ten jest dobrze widoczny, nie przewidziano znaków D-4b.

3. Inne oznakowanie.

Ze względów bezpieczeństwa – na początku odcinka zaprojektowano łuk z pasem najazdowym dla większych pojazdów (dojazd do firmy spedycyjnej) przewidziano na odcinku wzdłuż nasypu znaki B-33 z ograniczeniem prędkości „30km/h”. Znaki te odwołane będą poprzez skrzyżowani – z odcinkiem ślepym i drogą krajową.

4. Włączenie do drogi wyższej kategorii.

W ramach niniejszego opracowania nie przewidziano oznakowani włączenia do drogi krajowej nr 79 – będzie ono opracowane wraz z projektem przebudowy włączenia stanowiącym oddzielne opracowanie. Na włączeniu tym (utwardzone płytami betonowymi) znajduje się istniejący znak A-7.

5. Parametry techniczne znaków.

Zaprojektowano znaki o wielkości średniej z licem z folii odblaskowej I generacji. Znaki należy ustawić na słupkach z rury ocynkowanej o średnicy 1,5cala.

Znaki należy ustawić (wysokość i odległość od jezdni) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Zał. nr 1) wymienionym w pkt. I.1.

Dokładną lokalizację poszczególnych znaków przedstawiono w planie sytuacyjnym 1:500.

6. Oznakowanie poziome.

Nie przewidziano oznakowania poziomego (ulica dojazdowa).

7`. Termin realizacji.

Planowany termin realizacji kompleksowego oznakowania ujętego w projekcie – listopad 2008r.

WYKAZ ZNAKÓW PIONOWYCH

ULICA SPACEROWA:

| Lp | Rodzaj znaku | ilość (szt.) | rozmiar znaku (mm) | ilość słupków (szt.) | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-7 | 1 | 800 | 1 |  |
| 2. | tabliczka T6a | 3 |  | - |  |
| 3. | A-7 | 1 | 900 | 1 |  |
| 4. | D1 | 2 | 800x800 | 2 |  |
| 5. | D-4a | 1 | 600x600 | 1 |  |
| 6. | B-33 | 2 | 800 | 2 | ”30 km/h” |
| RAZEM: |  | 10 | X | 6 |  |