Zawartość projektu:

I. CZĘŚĆ OPISOWA:

- Oświadczenie projektanta.

- Opis techniczny.

- Przedmiar robót.

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (z załącznikami) wydana przez Burmistrza Gminy Kozienice nr 51/2006 (znak: GS.767/51/06)

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 29/07 wydana przez Burmistrza Gminy Kozienice.

- Opinia nr 99/2007 Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Kozienicach.

- Mapa ewidencyjna 1:2000 z granicami działek.

- Wykaz właścicieli działek pod drogę (wypisy z rejestru gruntów)

- Kserokopia uprawnień budowlanych.

- Kserokopia zaświadczenia o przynależności do Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa.

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

- Orientacja 1:10 000

- Plan sytuacyjny 1:1 000							rys. nr 1

- Profil podłużny ul. Spokojnej1:100/1 000				rys. nr 2

- Przekrój konstrukcyjny I-I od km 0+005,73 do 0+053,58  1:50		rys. nr 3 A

- Przekrój konstrukcyjny II-II od km 0+053,58 do 0+144,69  1:50	rys. nr 3 B

- Przekrój konstrukcyjny III-III od km 0+144,69 do 0+562,37  1:50	rys. nr 3 C

- Przekroje poprzeczne 1:100 (6 stron)					rys. nr 4

- Rozwiązanie warstwicowe skrzyżowania 1:200				rys. nr 5

- Wjazd indywidualny - geometria 1:50					rys. nr 6

- Szczegóły konstrukcyjne 1:10						rys. nr 7

III. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA:

- Tabela objętości robót ziemnych.

- OPERAT GEODEZYJNY:
- Dane geodezyjne do tyczenia trasy (współrzędne geodezyjne, odległości, szkice)

- Obliczenia i dane do tyczenia łuku poziomego.

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa ul. Spacerowej w m. Aleksandrówka

## INWESTOR: Urząd Miejski w Kozienicach

I. DANE OGÓLNE.

1. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem UM Kozienice

- Uzgodnienia z Inwestorem (klasa, szerokość i nawierzchnia drogi)

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji

- OPINIA ZUD Kozienice.

- Rozporządzenie Ministra TiGM z dnia 02.03.1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

- Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy techn. – GDDP 1995

- Katalog typowych nawierzchni drogowych

- Ustawa z dnia 21,03,1985 o drogach publicznych Dz. U. Nr 71/2000 poz. 838, z późniejszymi zmianami,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. Ust. Nr 106 z 5 grudnia 2000r., poz. 1126 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. nr 80/2003 poz. 17,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1133,

- Mapa geodezyjna 1:1 000

- Wizja lokalna i pomiary geodezyjne w terenie

2. Położenie i założenia do projektowania.

Opracowanie zawiera projekt przebudowy ulicy Spacerowej w Aleksandrówce o łącznej  dł. 556,97mb

Ulica ta stanowi ciąg komunikacyjny obsługujący przyległe do niej posesje oraz zapewnia dojazd do firmy usługowo – spedycyjnej.. Początek ulicy zlokalizowany jest na włączeniu do drogi krajowej nr 79, następnie wzdłuż nasypu drogowego (wjazd na wiadukt) i na skrzyżowaniu w lewo do końca zabudowy  – na tym odcinku ulica na końcu nie posiada przejazdu, jest to tzw. droga  „ślepa”.

Projekt obejmuje wykonanie jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem zjazdów na posesje. Przy projektowaniu drogi przyjęto założenia:

- przekrój drogowy, jezdnia szerokości 5,0 i 4,5m,

- droga klasy D dla prędkości projektowej Vp=40km/h.,

- początkowy odcinek konstrukcja dla ruchu KR2, ślepy dla ruchu KR 1.

Dopuszcza się etapowanie robót, tzn, wykonanie części robót lub krótszego odcinka w I etapie w miarę możliwości finansowych Inwestora.

Całość robót zlokalizowana będzie w istniejącym pasie drogowym w obrębie działek nr 222, 232, 233 i 206

3. Stan istniejący.

Obecnie droga posiada na początkowym odcinku nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych (do skrzyżowania), na dalszym odcinku nawierzchnię gruntową, zjazdy na posesje nie utwardzone (poza zjazdem do wulkanizacji). Odwodnienie odbywa się poprzez spadki podłużne na przylegający teren i do rowu melioracyjnego.. Droga posiada oświetlenie na słupach NN. Droga posiada istniejące włączenie do drogi krajowej – nawierzchnia z płyt betonowych.

4. Uzbrojenie terenu.

W granicach ulic z uzbrojenia podziemnego znajdują się:

- kanalizacja sanitarna pod jezdnią,

- wodociąg biegnący częściowo pod jednią wraz z przyłączami.

- Linia NN napowietrzna częściowo w poboczu.

W/w uzbrojenie terenu pokazane zostało w planie sytuacyjnym. W profilu podłużnym nie zostało uwidocznione, ponieważ nie można ustalić głębokości ich usytuowania i dopiero po odkryciu ich przy ręcznym wykonywaniu robót ziemnych i po powiadomieniu właścicieli tych urządzeń można przystąpić do dalszych prac.

Po zakończeniu robót wszystkie urządzenia związane z uzbrojeniem podziemnym (włazy studni, zasuwy, zawory itp.) należy wyregulować do poziomu nawierzchni lub terenu.

### II. DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE

1. Roboty ziemne i przygotowawcze.

W ramach robót przygotowawczych należy wytyczyć główne osie drogi, dokonać odkrycia urządzeń podziemnych oraz usunąć drobne krzaki i odrosty..

Roboty ziemne stanowią głownie wykopy powstałe przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i zjazdów.

2. Jezdnie ulicy.

A. Jezdnia w planie.

W planie ulica składa się z odcinków prostych i łuków poziomych.

Oś ulicy wytyczono w terenie, mając na uwadze istniejącą zabudowę, ukształtowanie terenu i istniejący pas drogowy.

W związku z powyższym na początku odcinka zaprojektowano łuk poziomy o promieniu 20m mający na celu umożliwienie właściwego włączenia do drogi krajowej (projektowana ulica na tym odcinku biegnie wzdłuż drogi krajowej). Łuk zaprojektowano o mniejszym promieniu niż obecnie istniejący w celu umieszczenia go w całości w pasie drogowym. Aby umożliwić i ułatwić poruszanie się pojazdów ciężarowych – dojazd do firmy spedycyjno – usługowej, na łuku zaprojektowano dodatkowy pas najazdowy z kostki brukowej o szerokości max. 2,5m> Umożliwi on pokonanie ciasnego łuku pojazdom o znacznej długości.

Początek i koniec projektowanego odcinka, wierzchołki i punkty charakterystyczne trasy drogi wytyczono i zastabilizowano w terenie (paliki drewniane) oraz określono współrzędne geodezyjne. Po obliczeniu odległości i katów (wg operatu geodezyjnego) poszczególne załamania trasy drogi zaprojektowano w postaci:

- km 0+029,66 – łuk poziomy o promieniu R= 20m,

- km 0+068,64 – łuk poziomy o promieniu R=30m,

- km 0+144,69 – skrzyżowanie ,

- km 0+194,87 – załamanie bez łuku poziomego,

- km 0+259,49 – załamanie bez łuku poziomego,

- km 0+328,71 – załamanie bez łuku poziomego,

- km 0+421,95 – załamanie bez łuku poziomego,

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, mając na uwadze istn. zabudowę 
i uzbrojenie oraz to, iż. droga ma charakter lokalny (dojazdowy) a także uwzględniając dojazd samochodów ciężkich od firmy usługowej +zaprojektowano następujące parametry ulicy:

- jezdnia szerokości 5,0m na odcinku od 0+005,73 do km 0+144,69 (do skrzyżowania)

- pas najazdowy o szerokości zmiennej od 0 do 2,5m na odcinku od 0+005,73 do km 0+053,58

- jezdnia szerokości 4,5m na odcinku od 0+144,69  do końca odcinka (na odcinku „ślepym”).

- pobocza gruntowe szer. Zmienna w zależności od ukszt. terenu.

Ulica na końcu odcinka (za skrzyżowaniem) nie posiada przejazdu – nawracanie pojazdów przewidziano na wjeździe do ostatniej posesji.

B. Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym.

Profil podłużny drogi dostosowano do istniejącego terenu, wjazdów na posesje oraz do istniejących ogrodzeń posesji. Załamania pionowe niwelety zaprojektowano w postaci załamań i łuków pionowych – wg rys. profilu podłużnego.

Przyjęto przekrój poprzeczny:

- o spadku dwustronnym na odcinku do skrzyżowania

- o spadku jednostronnym 2% na odcinku „ślepym” ze względu na zapewnienie właściwego odwodnienia do rowu melioracyjnego.

Niweletę jezdni zaprojektowano w sposób zapewniający właściwe odwodnienie oraz umożliwiający obsługę posesji.

Spadki i rzędne projektowanej jezdni przedstawiono w profilu podłużnym drogi rys. nr 2.

Przy pomiarach w terenie, niwelacji i tyczeniu drogi korzystano punktów poligonowych i reperów państwowych znajdujących się na tym terenie. Jako reper roboczy przyjęto bolec wbity w nawierzchnię w punkcie W1 na początku odcinka o rzędnej określonej w operacie geodezyjnym lub jedną ze studni kanalizacyjnych na końcowym odcinku ulicy.

C. Konstrukcja nawierzchni.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zaprojektowano nawierzchnię:

- dla ruchu KR2 na odcinku do skrzyżowania (ruch pojazdów ciężkich do firmy usługowej)

- dla ruchu lekkiego KR1 na pozostałym odcinku.

Na projektowanym odcinku drogi wykonano badania geologiczne podłoża gruntowego (grunty przepuszczalne nośne, poziom wody gruntowej poniżej posadowienia) i na ich podstawie zaprojektowano konstrukcję nawierzchni – operat z badań geologicznych stanowi załącznik do projektu.

Na całym odcinku zaprojektowano warstwę odsączającą z piasku, podbudowę tłuczniową dwuwarstwową i nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową.

### przyjęto konstrukcję jezdni drogi:

od km 0+005,73 do km 0+144,69

- nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego warstwa ścieralna gr. 5cm,

- nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego warstwa wiążąca gr. 7cm,

- górna warstwa podbudowy z tłucznia łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka sortowana 0 – 31,5mm) gr. 8cm

- dolna warstwa podbudowy z tłucznia łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka sortowana 0 – 63,5mm) gr. 15cm

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm,

od km 0+144,69 do km 0+562,37

- nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego warstwa ścieralna gr. 5cm,

- nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego warstwa wiążąca gr. 7cm,

- górna warstwa podbudowy z tłucznia łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka sortowana 0 – 31,5mm) gr. 8cm

- dolna warstwa podbudowy z tłucznia łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka sortowana 0 – 63,5mm) gr. 15cm

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm,

pas najazdowy od km 0+005,,73 do km 0+053,58

- kostka brukowa betonowa kolorowa gr. 8cm.,

- podbudowa betonowa z betonu B-30 gr. 21cm,

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm,

Poszczególne warstwy konstrukcji jezdni należy wykonać zgodnie z opracowanymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, a wszystkie materiały użyte do wykonania powinny posiadać atesty i certyfikaty i być zgodne z normami podanymi w SST.

3. Zjazdy na posesje.

Na projektowanym odcinku drogi zaprojektowano wykonanie zjazdów na posesje.

Zaprojektowano zjazdy typu ulicznego ze skosami 0,75x1,0m o konstrukcji:

- nawierzchnia z kostki kolorowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej,

- podbudowa z tłucznia stabilizowanego mechanicznie – mieszanka sortowana 
0/31,5mm gr. 15cm

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm.

Szerokość zjazdów dostosowano do istniejących bram, obramowania obrzeżami betonowymi 8x30cm w kolorze kostki.

4. Odwodnienie.

Odwodnienie drogi odbywać się będzie poprzez spadki podłużne i poprzeczne na przylegający teren oraz  do naturalnych cieków wodnych – rów melioracyjny wzdłuż drogi na odcinku „ślepym”.

W celu właściwego odwodnienia jezdni, uwzględniając ukształtowanie terenu zaprojektowano na odcinku za skrzyżowaniem spadek jezdni jednostronny.

5. Oznakowanie.

Na projektowanym odcinku zaprojektowano oznakowanie pionowe – wg zaopiniowanego i zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu stanowiącego oddzielne opracowanie.

6. Oświetlenie.

Droga posiada istniejące oświetlenie uliczne na słupach NN.

8. Włączenie do drogi krajowej.

Projektowany odcinek ulicy włącza się do drogi krajowej nr 79, posiada istniejące włączenie utwardzone płytami betonowymi oznakowane znakiem A-7. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem w niniejszym opracowaniu nie ujęto przebudowy tego włączenia – zostanie ono ujęte w oddzielnym opracowaniu zawierającym kompleksową przebudowę właściwego odcinka drogi krajowej wraz z włączeniami i oznakowaniem.

7. Ochrona środowiska.

Projektowana przebudowa ulicy nie wpłynie na zmiany w krajobrazie i środowisku przyległym do drogi z uwagi na już istniejący i ukształtowany ich przebieg, nie naruszone zostaną warunki gruntowo – wodne.

Ze względu na to, iż ulica mają charakter wyłącznie lokalny, stanowi dojazd do posesji i nie tworzy nowych ciągów komunikacyjnych, inwestycja nie spowoduje wzrostu obciążenia ruchem samochodowym i nie będzie stwarzała dodatkowych zagrożeń dla świata roślin i zwierząt. Nie zostanie naruszony istniejący drzewostan.

Przewidziane rozwiązania projektowe zwiększą komfort, bezpieczeństwo i płynność ruchu. Stanowią czynnik usprawniający komunikację.

Wykonanie nowej nawierzchni spowoduje zmniejszenie emisji hałasu (ze względu na równość nawierzchni) oraz zmniejszenie zanieczyszczenia pyłem i kurzem. Wykonanie nowej nawierzchni na drodze dzięki poprawie płynności ruchu (ograniczenie ilości hamowań i przyspieszeń pojazdów) spowoduje również ograniczenie emisji spalin do atmosfery.

Usprawnienie odwodnienia spowoduje likwidację zastoisk i spływu wody na posesje.

Funkcjonowanie projektowanej ulicy nie spowoduje wytwarzania odpadów.

Uciążliwość związana z realizacją inwestycji będzie zminimalizowana poprzez właściwą organizację ruchu na czas prowadzenia robót oraz ograniczenie do minimum czasu budowy.